Общество с ограниченной ответственностью

«Донской градостроительный центр»

| Арх.№______________ | Заказ: 025-2008 Заказчик: Администрация Петропавловского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Том I. Материалы по обоснованию схемы территориального

планирования.

Книга I. Природно-ресурсный потенциал и экологическая система

Директор

ООО «ДГЦ»															 			                                                                        Н.И.Жиленкова

Ростов-на-Дону

2009г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |  |  |  |
| 1. | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | н/с |  |  |
| 2. | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
| 3. | Приложение к разделу IV |  |  |  |
|  | Графические материалы схемы территориального планирования: |  |  |  |
| 4. | Раздел III. Схема границ территорий, земель и ограничений | н/с |  | М 1:50 000 |
| 5 | Раздел IV. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов, находящихся в собственности района | н/с |  | М 1:100 000 |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в текстовой форме: |  |  |  |
| 6. | Том I. Книга I. Природно-ресурсный потенциал и экологическая система | н/с |  |  |
| 7. | Том I. Книга II. Современное состояние, обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию | ДСП |  |  |
| 8. | Том II. Приложения и исходные данные | н/с |  | Хранится в архиве ООО «ДГЦ» |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в графической форме: |  |  |  |
| 9. | Положение Петропавловского района в составе Воронежской области | н/с |  | М 1:800 000 |
| 10. | Схема современного использования территории (опорный план) | ДСП |  | М 1:50 000 |
| 11. | Схема анализа комплексного развития территории | ДСП |  | М 1:100 000 |
| 12. | Предложения по территориальному планированию (проектный план) | ДСП |  | М 1:50 000 |
| 13. | Схема планировочной структуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 14. | Схема размещения объектов социальной сферы и экономики | н/с |  | М 1:100 000 |
| 15. | Схема природного потенциала территории района | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16. | Схема транспортной инфраструктуры | ДСП |  | М 1:100 000 |
| 27. | Схема инженерной инфраструктуры | ДСП |  | М 1:100 000 |

Содержание

Введение	6

1.	Природно-ресурсный потенциал территории Петропавловского района	7

1.1.	Климат	7

1.2.	Геоморфология и гидрография	10

1.3.	Геологическое строение	15

1.4.	Гидрогеологические условия	18

1.5.	Экзогенные геологические процессы	20

1.6.	Инженерно-геологические условия	23

1.7.	Минерально-сырьевые ресурсы	25

1.8.	Водные ресурсы	28

1.9.	Почвенный покров	30

1.10.	Земельные ресурсы	34

1.11.	Растительный покров	36

1.12.	Животный мир	38

1.13.	Ландшафты	39

1.14.	Рекреационные ресурсы	41

1.15.	Ландшафтно-экологический каркас	43

1.16.	Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала района	44

2.	Экологическая ситуация на территории Петропавловского района	46

2.1.	Экологически неблагоприятные факторы	46

2.2.	Экологическое состояние природно-территориальных комплексов Петропавловского района	47

2.3.	Состояние подземных и поверхностных вод	49

2.4.	Состояние воздушного бассейна	50

2.5.	Состояние почвенного покрова.	50

2.6.	Экологическое состояние лесов	52

2.7.	Обращение с отходами	53

2.8.	Выводы по оценке современной экологической ситуации в Петропавловском районе		53

3.	Мероприятия по охране окружающей природной среды района (проектные предложения)	55

3.1.	Принципы охраны и рационального использования природной среды	55

3.2.	Мероприятия по охране природных компонентов и ландшафтов	56

3.2.1.	Охрана атмосферного воздуха.	56

3.2.2.	Охрана вод	57

3.2.3.	Охрана почв	59

3.2.4.	Охрана растительности	60

3.2.5.	Охрана животного мира	61

3.2.6.	Сохранение ландшафтного разнообразия и совершенствование сети особо охраняемых природных территорий	62

3.2.7.	Формирование и поддержание ландшафтно-экологического каркаса	63

3.2.8.	Организация мониторинга природной среды района	65

4.	Общие выводы	67

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, Вице-президент союза архитекторов России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Прохоров А.Ю.         главный архитектор проекта

Рыков К.Н.	архитектор II категории

Кизицкий М.И.	экономист-эксперт градостроительства, кандидат географических наук, доцент Южного Федерального университета

Крюкова В.В.	ст. экономист градостроительства

при участии: 	архитектора II категории Рыковой И.В., техника-проектировщика I категории Кривошлыкова В.А., инженера Луневой В.В.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Разработка разделов проекта схемы территориального планирования Петропавловского муниципального района «Природно-ресурсный потенциал, экологическая система, мероприятия по охране окружающей среды» выполнены авторским коллективом под руководством заведующего Кафедрой физической географии и оптимизации ландшафта Воронежского государственного университета, профессора, доктора географических наук Михно В.Б.

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «ДГЦ».

## Введение

Природно-ресурсный потенциал – важнейшее условие устойчивого развития Петропавловского района. Решение многих социальных и хозяйственных задач района самым тесным образом связано с использованием природных ресурсов, необходимостью их воспроизводства, сохранения и оптимизации. Всё это предопределяет актуальность рационального природопользования, которое возможно с учетом природной специфики района и, прежде всего, физико-географических условий, структурной организации ландшафтов и современного экологического состояния природной среды.

Петропавловский район расположен на юго-востоке Воронежской области. Он граничит с Богучарским, Верхнемамонским и Калачеевским муниципальными районами Воронежской области, а также Ростовской	 областью.

Территория района занимает юго-восточные отроги Среднерусской возвышенности на границе лесостепной и степной зон, рубежом которых является долина реки Толучеевки. Правобережная часть Петропавловского района относится к Калачеевскому овражно-балочному лесостепному физико-географическому району, левобережная часть – к Богучарскому правобережному степному физико-географическому району (Ф.Н. Мильков). Природной особенностью Петропавловского района является засушливость климата, широкое распространение карбонатных пород верхнемелового возраста (мел, мергель), густое овражно-балочное расчленение (до 1,2 км на 1км2), наличие широких речных песчаных террас, значительных по площади сосновых лесов, фрагментов уникальных кальцефитных псаммофитных степей, высокотравных пойменных лугов и живописных озер-стариц в долине Дона. Району свойственно интенсивное проявление водной эрозии, эоловых процессов, а в отдельных местах – карста, суффозии и оползней. Ведение сельского хозяйства осложняют периодически повторяющиеся засухи, частые суховеи, раннеосенние и поздневесенние заморозки.

В районе имеются запасы строительного сырья (мел, мергель, песок, глина), подземных вод, значительный транзитный речной сток (р. Дон). Район перспективен в плане рудопроявления (Бычковский участок платиноидно-медно-никелевого оруденения), обладает достаточными почвенными, лесными и рекреационными ресурсами. Разнообразие ландшафтов, наличие живописных речных долин с белоснежными обнажениями мела, сосновых боров, реликтовых группировок растений, карстовых родников, рек и озер с чистой водой, угодий для спортивной охоты и интересных в познавательном отношении историко-археологических объектов создает предпосылки для развития на его территории туристско-рекреационной деятельности.

В последующих разделах рассматриваются основные особенности физико-географических компонентов, процессов и ландшафтов района, акцентируется внимание на специфике природно-ресурсного потенциала, экологической обстановке и проблемах рационального природопользования.

## Природно-ресурсный потенциал территории Петропавловского района

### Климат

Географическое положение Петропавловского района на юго-западе Русской равнины, вдали от океанов и морей, предопределило формирование на его территории умеренно-континентального климата. Местные особенности климата района тесно связаны с основными климатообразующими факторами данной территории: географической широтой, циркуляцией атмосферы, подстилающей поверхностью.

Географическая широта территории района (около 50º с.ш.) определяет его радиационный режим. Одним из основных показателей радиационных условий является продолжительность на территории района солнечного сияния, составляющего 1900 – 2000 часов в год (в Пятигорске 1780 час). Это свидетельствует о значительных радиационных ресурсах Петропавловского района. Суммарным показателем радиационного режима является радиационный баланс, величина которого здесь достигает 1560 МДж/м2. Период с положительным радиационным балансом длится около 9 месяцев. Солнечная радиация самым непосредственным образом влияет на термический режим района. Среднегодовая температура воздуха здесь +6,70С, наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура в это время +21 – 21,50С (В.А. Дмитриева, 2006). Абсолютный максимум температуры +430 С. Наиболее холодные месяцы январь и февраль. Среднемноголетняя температура воздуха за январь –8 – 8,50С, средняя из абсолютных минимумов температура до -300С.

Суммы активных температур (суммы температур воздуха за период со средней суточной температурой выше 100С) составляют 2800 – 29000. Период активной вегетации равен 162 дням. Он начинается в конце апреля и заканчивается в третьей декаде сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 235 дней. Однако на территории района часто наблюдается ранние осенние заморозки (во второй декаде сентября) и поздние весенние заморозки (в третьей декаде мая). Устойчивое промерзание почвы обычно происходит в начале декабря.

Значительную климатообразующую роль играет циркуляция атмосферы. Преобладающим направлением переноса воздушных масс в течение года на территории района является западный перенос, который временами нарушается меридиональными процессами: вторжением арктических и тропических воздушных масс, а также  циклонической деятельностью на арктических и полярных фронтах. Над территорией Петропавловского района наибольшую повторяемость имеют циклоны, смещающиеся с запада на восток.

Зимой сюда часто приходит холодный сухой континентальный воздух, формирующийся над Монголией. Нередки и прорывы воздушных масс с Ледовитого океана. И в первом и втором случае резко снижается температура воздуха. В теплый период года преобладает северо-западный перенос воздуха с Атлантического океана. Летом со стороны Средиземного моря и южных регионов страны сюда иногда проникает тропический воздух, который вызывает заметное повышение температуры. Весной наблюдаются юго-восточные ветры пустынь Средней Азии, имеющие характер суховеев.

Воздушные массы всех направлений и различных свойств, взаимодействуя между собой, образуют фронтальную деятельность, способствующую выпадению осадков и изменению погоды. Так, воздушные потоки, приходящие зимой с Атлантического океана, приносят с собой пасмурную погоду, обильные снегопады, а летом большую облачность и дожди. Холодный и прозрачный воздух Арктики и умеренных широт в зимний период формирует ясную морозную погоду.

Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор в пределах Петропавловского района проявляет себя посредством рельефа, характера залегания снежного покрова и своеобразия растительности. Равнинный с небольшими абсолютными высотами рельеф не препятствует проникновению на территорию района основных потоков воздушных масс. Местные морфологические особенности рельефа коррелируют движение приземных слоев воздуха. Так, наличие достаточно хорошо развитой и глубоковрезанной долинно-балочной сети (врез долин рек Дона, Толучеевки, Криуши достигает 80 – 120 м) предопределяет местную суточную циркуляцию приземных слоев воздуха, неравномерное нагревание поверхности (в особенности склонов разных экспозиций, водоразделов, балок и речных долин). Перепады абсолютных высот рельефа способствует инверсиям температуры, в т.ч. и заморозкам в поздневесеннее и раннеосеннее время. В целом, рельеф в большой мере оказывает влияние на формирование микроклиматических различий района, которые необходимо учитывать при осуществлении агротехнических и мелиоративных мероприятий.

Территория Петропавловского района характеризуется недостаточным увлажнением. Гидротермический коэффициент (ГТК) здесь около 0,9, что свидетельствует о неоптимальном соотношении тепла и влаги для вегетации растений. Среднегодовое количество осадков – 450 мм, распределяются они крайне неравномерно. В отдельные годы величина их возрастает (до 800 мм), но чаще уменьшается (до 300 мм). Большая часть осадков выпадает в теплый период года. Для района характерны частые засухи и суховеи. Периодичность засух 5 – 6 лет. Среднее количество суховейных дней в году – 24. Суховейные и метелевые ветры имеют обычно южное и юго-восточное направление.

Климат района отличается чёткой выраженностью четырёх сезонов года. Зима здесь длится 4,5 месяца. Начинается она с перехода средних суточных температур воздуха через 00С в сторону понижения.

Как правило, зима охватывает третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и большую часть марта. Самый холодный месяц – январь, среднемесячные температуры которого – 80С (на юге района) и – 8,50 (на севере района). Для зимнего периода свойственно непостоянство погоды. Нередко морозная и ясная погода сменяется потеплением, вызванным приходом южных циклонов, сопровождающимся резким повышением температуры воздуха и проявлением длительных оттепелей. Иногда это приводит к выпреванию озимых культур. Смена оттепелей похолоданием часто вызывает образование гололеда, приносящего большой вред хозяйству: ухудшение движения транспорта, обрыв проводов и снижение аэрации почвенного покрова.

При сильных метелях и ветрах проявляется ветровая эрозия почв, повреждаются многолетние и озимые культуры. Глубина промерзания почвы достигает 75 см.

Снежный покров района маломощен. По многолетним данным высота его в конце зимы 15 – 20 см. Из-за пересеченности рельефа и разной степени облесенности снег располагается весьма неравномерно. Значительная часть его сносится ветрами с возвышенных междуречий и межбалочных пространств в долины рек, балки и овраги. Во время оттепелей и дождей наблюдается практически полный  сход снежного покрова. Устойчивый снежный покров образуется при переходе средней суточной температуры через – 50С. Обычно это происходит во второй половине декабря. В отдельные годы устойчивый снежный покров вообще не образуется. В целом же, период со снежным покровом составляет около 100 дней.

Весна в районе начинается 23 – 24 марта, когда средние суточные температуры воздуха становятся выше 00С. Длится она около двух месяцев. С увеличением притока солнечной радиации быстро тает снег. Обычно в конце марта вся территория района освобождается от снега. Талые воды устремляются к оврагам и балкам, формируют бурные потоки и активизируют развитие эрозии. Обычно уже в первой половине апреля происходит переход средних суточных температур через +50С, а в третьей декаде – через +100С и на всей территории района начинается период активной вегетации растений. Во второй половине весны устанавливается жаркая погода, иногда в это время проявляются засухи, нередко наблюдаются пыльные бури. В отдельные годы отмечаются поздние (конец мая – начало июня) заморозки, вызывающие массовую гибель овощных и бахчевых культур, существенно снижается урожайность плодовых и ягодных культур.

Лето начинается в середине мая, когда среднесуточная температура устанавливается выше +150С. Летний сезон продолжается в среднем 4 месяца. В это время преобладают ясные знойные дни. Наиболее теплая погода устанавливается после перехода средних суточных температур воздуха через +200С. Таких дней 48 – 62 за сезон. Самый жаркий месяц – июль, средние температуры которого +21 - 21,50С. Абсолютный максимум достигает +430С. Однако такие температуры бывают очень редко – 1 – 2 раза за 50 – 100 лет. Осадков летом выпадает 150 – 175 мм. Обычно они носят характер кратковременных ливней с грозами, порой сопровождаются градом, которой наносит вред посевам зерновых и бахчевых культур, фруктовым садам и др.

Наиболее сильным негативным природным явлением летнего периода, ухудшающим экологическую обстановку и существенно снижающим агроклиматические ресурсы района, выступает засушливость климата. Сопутствующие  ей засухи, суховеи, пыльные бури приносят большой ущерб земледелию и осложняют экологическую обстановку. С этими неблагоприятными климатическими явлениями постоянно ведется борьба путем применения необходимых агротехнических приемов обработки почвы, создания лесных полос и прудов, снегозадержания и орошения.

Осень на территории Петропавловского района начинается в середине сентября и длится до третьей декады ноября, когда средняя суточная температура воздуха понижается от 150С до 00С. Для осени характерна малооблачная, сухая и тихая погода с умеренно высокими температурами в дневное время и прохладными ночами.

В октябре минимальная температура почти ежегодно опускается до – 5 – 80С (особенно в ночное время). Возрастает относительная влажность воздуха. В конце октября и ноября часто наблюдается моросящие обложные дожди и туманы. В конце ноября бывают снегопады и морозы. Всё меньше становится погожих дней.

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что климат района, несмотря на засушливость, в целом благоприятен для хозяйственной деятельности и, прежде всего, земледелия. Агроклиматические ресурсы способны обеспечить получение достаточно высоких урожаев зерновых, технических, овощных, бахчевых и кормовых культур.

### Геоморфология и гидрография

Геоморфологические условия

Рельеф Петропавловского района своим происхождением обязан эндогенным и экзогенным процессам неоген–четвертичного времени. Особую роль в формировании рельефа здесь сыграли тектонические поднятия и эрозионно-аккумулятивные процессы. В результате взаимодействия тектонических движений, разнообразных денудационных и аккумулятивных процессов в пределах района сформировался долинно-балочный тип рельефа.

В конце палеогена после отступления морского бассейна территория нынешнего Петропавловского района превратилась в аккумулятивную равнину с устойчивыми тенденциями к поднятию. За неоген-четвертичное время она испытала поднятие до 180 м. Общие поднятия местности способствовали расчленению ее рельефа глубокой долинно-балочной сетью. Врез речных долин Дона, Толучеевки, Криуши, Матюшиной составляет от 60 до 120 м. Восходящие неотектонические движения и активные проявления эрозионно-денудационных процессов существенно изменили морфологию первичной пластово-аккумулятивной равнины, придав ей характер структурно-денудационного образования с четко выраженной высотной ярусностью рельефа: нижнего, среднего и верхнего.

Нижний ярус рельефа располагается на территории с абсолютными отметками высот от 60 до 150 м. Основными структурными элементами его выступают речные долины и балки. Ведущую роль в формировании рельефа яруса сыграли флювиальные процессы. Сосредоточенные здесь долины, балки, овраги, террасы, конусы выноса и другие формы рельефа – свидетельство генетического единства рельефообразующего процесса, проявившегося в результате деятельности постоянных и временных водных потоков.

Средний ярус рельефа включает придолинные и прибалочные склоны с преобладающими абсолютными высотными отметками 150 – 180 м. Рельеф яруса характеризуется широким распространением пологонаклонных (до 30), слегка выпуклых или несколько вогнутых поверхностей с признаками слабого проявления плоскостной эрозии. В бассейнах рек Толучеевки, Криуши и Матюшиной рельеф среднего яруса изрезан густой сетью балок и оврагов. Своим происхождением он обязан неотектоническим поднятиям и ослабленному проявлению эрозионно-денудационных процессов. На долю рельефа этого яруса приходится основная площадь Петропавловского района. Именно здесь сосредоточено большинство пахотных земель.

Верхний ярус рельефа представлен выпуклыми возвышенными междуречьями с абсолютными высотами от 180 до 220 – 230 м. Высшая точка яруса и в целом рассматриваемого района (228 м) находится на водоразделе рек Матюшиной и Песковатки, севернее с. Огарёво. В пределах района верхний ярус образует четыре изолированные гряды, простирающиеся с северо-востока на юго-запад. Осевые линии их совпадают с водоразделами рек: Мамоновка – Толучеевка, Толучеевка – Криуша, Криуша – Матюшина, Матюшина – Песковатка. Наибольшей высоты междуречья достигают в северной части района. При движении к югу (в сторону Дона) происходит постепенное снижение их высот. Геоморфологической особенностью верхнего яруса рельефа является отсутствие на его территории эрозионных форм рельефа, незначительная (обычно до 10) крутизна поверхности, наличие невысоких (до 10 – 15 м) останцов. Последние наиболее характерны для северной части района. Они распространены западнее с. Старая Криуша, юго-западнее и восточнее с. Красносёловка, западнее с. Петропавловка, вблизи хут. Артюхов и др.

Основными формами рельефа на территории района являются долины рек, балки и овраги.

Долины рек заложились вдоль тектонических прогибов, имеют правостороннюю асимметрию и хорошо развитые террасы. Юго-западная граница района проходит по руслу реки Дон (27 км). Долина Дона на этом отрезке хорошо разработана. Ширина долины изменяется от 6 до 10 км, глубина вреза – 120 м. Правый склон долины высокий крутой, сложен мело-мергельными породами; левый – пологий террасированный.

Пойма Дона приподнята над урезом русла реки на 6 м. Ширина её от 1,5 км (у с. Глубокое) до 5 км (севернее с. Прогорелое). Максимальные абсолютные высоты поймы около 64 м. Рельеф её осложнен многочисленными котловинами озер-стариц, прирусловыми и притеррасными песчаными валами, параллельными аллювиальными гривами и разделяющими их ложбинообразными понижениями. Это типичная сегментная пойма с хорошо выраженными меандрами и высотными уровнями (высокая пойма – 6 м над урезом русла, низкая – 4 м над урезом русла). Наиболее крупный меандр располагается в районе впадения в Дон реки Толучеевки. Диаметр его около 2 км. Возраст поймы Дона датируется голоценом (примерно 10 тыс. лет). Большая часть поймы занята дубравой и высокотравными лугами, используемыми в качестве сенокосных угодий и пастбищ. Река Дон, пойменные озера и прирусловая часть поймы являются объектами рекреации.

Рельеф левобережья Дона сильно отличается от рельефа его правобережья. Левый склон долины реки пологий с хорошо сохранившимися уступами нижних песчаных террас. В рельефе четко прослеживаются первая и вторая песчаные надпойменные террасы, общая высота которых достигает 20-25 м, а ширина – 1,5 – 2,0 км. Третья и четвёртая террасы общей шириной 3,0-4,0 км и высотой до 40-45 м сложены песками мощностью до 25 м.

Первая надпойменная терраса сложена песками и супесями с тонкими прослойками глин. Она вплотную подходит к левобережной пойме Дона, возвышаясь над ней на 7 – 12 м. Ширина террасы от 0,1 до 1,5 км. На отдельных участках она срезана руслом Дона (например, у с. Нов. Лиман, севернее с. Прогорелое, южнее с. Глубокое). В этих местах над поймой нависает крутой уступ второй, а местами и третьей песчаной надпойменной террасы.

Вторая надпойменная терраса имеет более широкое развитие. Относительная высота её над поймой составляет около 25 м, ширина – от 1 до 2 км. В строении террасы принимают участие пески, супеси, суглинки и глины.

По своему генезису обе террасы аккумулятивные. Возраст их верхнеплейстоценовый. Первая надпойменная терраса образовалась 15 тыс. лет назад; вторая – 30 тыс. лет назад. На территории террас сформировался своеобразный рельеф. Здесь широко представлены песчаные бугристо-котловинные поверхности, осложненные многочисленными эоловыми формами рельефа: дюнами, песчаными грядами, котловинами выдувания, песчаными буграми и др. Такие формы рельефа наиболее характерны для окрестностей сел: Прогорелое, Нов. Лиман, Дедовка, Глубокое. Песчаные массивы террас долины Дона в пределах района почти полностью закреплены посадкой сосны, заняты населенными пунктами и в меньшей мере сельхозугодьями. Местным населением земли используются для разведения садов, возделывания бахчевых, овощных, технических и зерновых культур.

Комплекс нижних песчаных террас долины Дона плавно переходит в третью, а затем и четвертую песчаные террасы, образующие верхние горизонты нижнего высотного яруса рельефа южной части района. К ним приурочены слабонаклонные в сторону Дона поверхности с песчаными грядами и межгрядовыми понижениями с абсолютными высотами от 90 до 110 м.

Территорию района с севера на юг и с северо-востока на юго-восток разрезают долины рек: Толучеевки, Криуши, Матюшины. Наиболее крупная - долина реки Толучеевки – левого притока р. Дон. Заложилась она в толще мело-мергельных пород, перекрытых маломощным слоем песчано-глинистых отложений. Долина хорошо разработана. Ширина её в верховье – 1,5 км, в низовье – 4 км. Глубина вреза реки в верховье – 50 м, в низовье – 70 м. Правый склон долины крутой с многочисленными обнажениями мела и оврагами; левый – пологий террасированный (четыре песчаные террасы до 5-6 км) с четко выраженными в рельефе двумя песчаными террасами. Превышение первой террасы над уровнем поймы составляет 3 – 4 м, второй – 7 – 12 м. Пойма реки переменной ширины (от 0,5 до 3 км), высота её над урезом воды составляет 1,5 – 3,0 м, абсолютные отметки 60 – 80 м. На отдельных участках имеются озера-старицы и бугристые аллювиальные образования (вблизи сел Пески, Красноселовка, Замостье). Прослеживаются два уровня поймы - низкий и высокий. Высота низкой (прирусловой) поймы над урезом воды - 0,5-1,5 м; высокой поймы – 2,5 – 3,0 м. Развитие получили как левобережная, так и правобережная пойма. Ширина низкой поймы обычно не превышает нескольких десятков метров. Высокая пойма достаточно обширна по площади, редко заливается весенними паводковыми водами, используется преимущественно под пастбища, сенокосы, огороды. Севернее с. Старая Меловая в реку Толучеевку впадает р. Козынка (Меловатка). В пределах района располагается лишь небольшая часть её долины протяженностью около 9 км.

Долина реки Криуши (левого притока реки Толучеевки) разрезает восточную часть территории Петропавловского района. Строение долины асимметричное: правый склон крутой, левый – пологий с узкими (до 3 км) аллювиальными террасами. Правый склон долины сложен мело-мергельными породами, выходы которых прослеживаются почти на протяжении всего склона. Максимальный врез долины составляет 75 м, ширина её от 1 км на севере района до 3 км при впадении р. Криуши в р. Толучеевку. Соответственно урез воды русла р. Криуши вблизи северной границы района – 99,2 м, в низовье реки – 70,8 м. Пойма реки сложена аллювиальными отложениями. Ширина её от 1 до 2 км, абсолютные высоты – 98,6 – 72,0 м. Прослеживаются два высотных уровня поймы – нижний и верхний.

Низкая пойма узкая (прирусловая), высота ее над урезом воды составляет 0,5 – 1,5 м, ежегодно заливается весенними паводковыми водами, на отдельных участках заболочена. Высокая пойма располагается на 1 – 2 м выше низкой поймы, сложена речным аллювием. На левом склоне долины сформировались четыре песчаные террасы. Первая надпойменная терраса имеет высоту 2 м, вторая – 5 – 7 м. Уступы третьей и четвёртой террас размыты. К террасам приурочены населенные пункты, автомагистрали, сосновые леса. Долина реки Криуши изрезана многочисленными оврагами (особенно правый склон). В неё также впадают глубокие и значительной протяженности балки.

Долина реки Матюшиной размещается в юго-восточной части Петропавловского района. Долина реки узкая – до 1 – 1,5 км, ей свойственна асимметрия склонов: правый склон высокий (до 30 м) и крутой (до 450), левый - пологий с неявно выраженными узкими суглинистыми и песчаными (в низовье) террасами. Бугристые пески на террасах наибольшее распространение получили у южной границы с. Березняги. В низовье долина разрезает мощную толщу флювиогляциальных отложений левобережья Дона.

Пойма реки Матюшиной узкая (0,2 – 0,3 км), русло реки извилистое, постоянный водоток на всем протяжении долины наблюдается лишь в период весеннего половодья. В летний период на отдельных участках река пересыхает. Абсолютные отметки поймы – 100 – 140 м. Правый и левый склоны долины реки расчленены балками и оврагами. На правобережье долины в окрестностях с. Березняги имеются выходы мела.

Длительное развитие рельефа Петропавловского района в континентальных условиях при восходящих тектонических движениях обусловило образование здесь многочисленных эрозионных форм рельефа и, прежде всего, балок и оврагов. Развитию этих форм рельефа также способствуют и другие факторы – распространение в приповерхностном слое суглинков, рыхлых песчано-глинистых пород, ливневые дожди, распашка склоновых земель.

На территории района сформировалась густая овражно-балочная сеть (1,2 км на км²). Особенно густая сеть оврагов и балок в бассейнах рек Толучеевки и Криуши. Длина большинства балок достигает 5 – 6 км, глубина – 30 м, ширина – 1,0 км. Преобладают балки древовидной формы. Отдельные балки – типичные суходолы. Длина их достигает 15 км (Герасимов яр, Березовый яр – на левобережье р. Толучеевки; Ковыльный яр, балка Сухая, балка Сухой яр – на междуречье Толучеевки и Мамоновки). Оврагами особенно сильно изрезаны крутые склоны речных долин. Превалируют овраги длиной до 100 – 200 м, шириной до – 30 м и глубиной – 10 – 20 м.

В пределах Петропавловского района широко распространены мело-мергельные породы. В условиях поверхностного и приповерхностного залегания они способны карстоваться. Там, где трещиноватый мел перекрыт маломощным чехлом рыхлых песчаных отложений, в местах интенсивной инфильтрации возможны карстовые провалы (весной 2008 г. образовалась карстовая воронка вблизи с. Пески). В целом же для района характерна карстово-эрозионная денудация, проявляющаяся на поверхности меловых отложений. Обычно она сопровождается ускоренной «сработкой» меловых склонов и образованием различных микроформ мелового карста. О глубинном проявлении карста свидетельствует наличие у меловых подножий склонов речных долин родников с высоким содержанием карбоната кальция.

На песчаных террасах речных долин достаточно широко распространены эоловые формы рельефа: дюны, песчаные бугры, котловины выдувания. На отдельных участках сформировались суффозионные западины и котловины (междуречье Толучеевки и Криуши южнее с. Петропавловки). В северной части района с моренными глинистыми отложениями связано фрагментарное проявление оползневых процессов (на крутых склонах оврагов и балок).

Гидрография

Гидрографическая сеть Петропавловского района принадлежит бассейну Дона. Густота ее равна 0,11 км/км2. Наиболее крупные реки района (Дон, Толучеевка) носят транзитный характер. Питание рек смешанное; снеговое питание (до 60 – 80%), доля подземных вод – 25 – 30%, дождевое – 5 – 10%. Наиболее высокие уровни рек наблюдаются в марте и апреле. Территорию района дренируют Дон, Толучеевка, Криуша, Матюшина, Козынка (Меловатка), Гнилая. Гидрографическая характеристика рек приведена в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

Характеристика рек Петропавловского района

| Наименование рек | Куда впадает река | Протяженность км, (на территории района) | Ширина русла, м (в среднем течении) | Глубина, м (в среднем течении) | Скорость течения м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дон | Азовское море | 27,0 | 125 | 3,5 | 0,3 |
| р. Толучеевка | р. Дон | 52,8 | 15 | 1,5 | 0,2 |
| р. Криуша | р. Толучеевка | 58,0 | 10 | 0,8 | 0,1 |
| р. Матюшина | р. Дон | 11,7 | 6 | 0,5 | 0,1 |
| р. Козынка (Меловатка) | р. Дон | 19,9 | 3 | 0,3 | 0,1 |
| р. Гнилая (староречье) | р. Дон | 7,0 | 8 | 1,0 | 0,3 |

Самая полноводная река Дон. Среднегодовой расход воды р. Толучеевки вблизи с. Красносёловки в межень (август 2008г.) составил около 10 м³/сек. Левобережный приток Толучеевки река Криуша имеет среднегодовой расход у с. Старая Криуша 0,72 м³/сек. От этого населенного пункта до с. Новобогородицкое река – исчезающий водоток, в летнюю межень регулярно пересыхающий. Ниже по течению от с. Новобогородицкое до устья реки на протяжении 11,8 км в русле водотока сохраняется постоянное течение (В.А. Дмитриева, 2008). Река Матюшина летом и зимой маловодна. Летом ширина её сильно сокращается или река пересыхает вообще. Весной после таяния снега наблюдаются значительные подъемы воды в русле, иногда они сопровождаются затоплением поймы. Река Козынка (Меловатка) – правый приток р. Толучеевки - в верховье зарегулирована. В пределах района располагается лишь нижний отрезок реки. Здесь она меандрирует по обширной пойме в хорошо разработанной долине. Расход реки в межень (август 2008 г.) составлял 0,3 м³/сек.

На территории района имеется 48 озер площадью 659 га и 109 прудов (295 га). Наиболее крупные озера расположены на пойме р. Дон (оз. Афанасьевское – 2,5 км, оз. Гаврик – 3,5 км, оз. Кривое – 1,5 км). В некоторых местах имеются родники (вблизи с. Новобогородицкое, хут. Гондарева).

### Геологическое строение

Территория, входящая в состав Петропавловского района, прошла длительный и сложный путь геологического развития. Образование наиболее древних кристаллических пород, залегающих в основании данной территории (докембрийская группа), началась около 3 млрд. лет назад. Континентальные режимы здесь неоднократно сменялись морскими, что нашло отражение в характере образования и распространения разнообразных по своему составу осадочных горных пород. Формирование молодых отложений связано с деятельностью ледниковых потоков и заходившим на северную часть рассматриваемой территории донским ледником.

Докембрийский. Самое далекое прошлое геологического развития нынешней территории Петропавловского района. Этот период характеризовался мощным складкообразованием, сопровождавшимся энергичным вулканизмом. Завершились эти процессы формированием кристаллического фундамента Воронежской антеклизы, к юго-восточному крылу которой приурочена территория района. В её строении принимают участие различные горные породы – граниты, гнейсы, кварциты, габбро и др. В рядом расположенном Богучарском районе граниты выходят на поверхность в долине Дона.

Палеозой. В палеозойскую эру море дважды покрывало рассматриваемую территорию – в девонский и каменноугольный периоды. Глубина и размеры заходивших морей существенно изменялись, порой они исчезали совсем или превращались в маловодные заливы. Всё это предопределило наличие в составе палеозойской толщи отложений как морского, так и континентального происхождения. К числу наиболее древних из них принадлежат отложения девонского периода. В составе их широко представлены глины, известняки, песчаники, пески. Ближе всего к поверхности они залегают в долине Дона и Толучеевки. Мощность их составляет около 20 м. В каменноугольный период море доходило до широты Богучара и Старой Криуши. В составе каменноугольной толщи принимают участие известняки, глины, песчаники, глинистые сланцы, пески.

Мезозой. На территории района мезозойская система представлена отложениями нижнемелового и верхнемелового возраста. Нижнемеловые толщи образуют сеноман-альбские пески, экранирующие палеозойское основание. Мощность их обычно не превышает 20 – 30 м. Верхнемеловые отложения представлены карбонатными мело-мергельными породами. Наибольшее распространение получили меловые отложения туронского яруса. Они обнажаются на крутых правых склонах речных долин Толучеевки, Криуши, Козынки (Меловатки), Матюшиной. Толща мела достигает 50 м (рис. 1.3.1).

Кайнозой. В пределах района кайнозойские отложения представлены палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Палеогеновые отложения слагают северо-восточную часть района, образуя литогенную основу верхнего яруса рельефа междуречья Криуши и Матюшиной. Литологически палеоген представлен кварцево-глауконитовыми песками, глинами, песчаниками. Залегают эти породы неглубоко или вообще выходят на поверхность в балках, оврагах и речных долинах. Неогеновые отложения сохранились на водоразделах Криуши и Толучеевки, Толучеевки и Мамоновки. В составе этих отложений преобладают пески, глины, галечник. Мощность палеогеновых и неогеновых отложений невелика и, как правило, не превышает 20 – 30 м. Залегают они на сильно разрушенной поверхности мело-мергельных пород. Четвертичные отложения в пределах района разнообразны по происхождению и распространены довольно широко. Они почти повсеместно перекрывают осадочные породы более древнего возраста. Четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями пойм и террас, делювиальными и аллювиально-делювиальными отложениями древних балок, междуречий, ледниковыми (на северной окраине района) и водно-ледниковыми отложениями на левобережье Дона в низовье бассейна р. Матюшиной. Ледниковые и водно-ледниковые отложения формировались в период максимального распространения донского ледника, южная граница которого проходила примерно по линии Старая Меловая – Пески – Старая Криуша. Ледниковые отложения включают моренные суглинки с галькой и валунами, мощность отложений обычно 10 – 12м. Оставленная ледником морена местами хорошо сохранилась на междуречьях вблизи северной границы района. Водно-ледниковые отложения времени максимального распространения ледника состоят из песков, суглинков и супесей (до 40 м).

Рис. 1.3.1.

Геологическое строение Петропавловского района

по линии Петропавловка-Новотроицкое

(по данным С.В. Хруцкого, В.М. Смольянинова, Э.В. Коцовой, 1974)

### Гидрогеологические условия

Распространение и формирование вод Петропавловского района зависит от многих факторов: геологического и тектонического строения территории, литологического состава водовмещающих пород, геоморфологических особенностей, своеобразия климата.

Неоднородное геологическое строение и расчлененность рельефа долинно-балочной сетью обусловило образование нескольких водоносных горизонтов подземных вод. При этом глубина залегания их обычно не выдержана и заметно изменяется от места к месту. Максимальная глубина залегания подземных вод свойственна водоразделам и возвышенным междуречьям (20–50 м). С приближением к речным долинам и другим местам разгрузки глубина уровня грунтовых вод уменьшается, достигая минимальных значений в поймах речных долин, у подножий коренных меловых склонов и тальвежной части крупных балок. Выклинивание подземных вод здесь наблюдается в  виде мочажин и постоянных водотоков. Модуль подземного стока района равен 0,3 – 0,4 л/сек/км².

На территории района гидрологический разрез характеризуется наличием трех структурно-гидрогеологических этажей – нижнего, среднего и верхнего. Верхний этаж, сложенный относительно рыхлыми отложениями, представлен водоносными горизонтами современно-четвертичного, неогенового и палеогенового возрастов, заключающими поровые и порово-пластовые преимущественно безнапорные воды. Наибольшее развитие получили аллювиальные горизонты вод долинно-речных комплексов. Средний этаж образован водоносными горизонтами и комплексами меловых, каменноугольных и девонских отложений, содержащих скопления пластово-трещинных, пластово-карстовых и пластово-поровых вод. Нижний этаж представлен напорной водоносной зоной трещиноватых кристаллических архейско-протерозойских пород.

В пределах района хорошо развит четвертичный водоносный комплекс, приуроченный к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям. Он является основным эксплуатационным горизонтом для водоснабжения населенных пунктов. Водоносный комплекс сформировался в аллювиальных отложениях Дона, Толучеевки, Криуши, Козынки (Меловатки), а также приурочен к флювиогляциальным отложениям левобережья Дона и низовья бассейна реки Матюшиной. На севере района (севернее сёл Старая Меловая – Пески – Старая Криуша) фрагментарно представлен донской ледниковый водоносный горизонт. Уровень грунтовых вод в поймах рек – 0 – 6 м, на террасах глубина возрастает до 20 – 30 м, на водоразделах глубина уровня грунтовых вод увеличивается до 50 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 1 – 2 до 20 – 25 м. Повсеместно песчаные отложения характеризуются хорошей водопроницаемостью (0,6 – 53 м/сут.) и достаточной водообильностью. Весенний подъем уровня грунтовых вод в поймах и надпойменных террасах в непосредственной близости от русел происходит резко в течение нескольких дней. Максимум уровня по времени совпадает с пиком половодья, а по высоте близок к нему. Понижение уровня грунтовых вод начинается одновременно со спадом воды в реках. В общем, реки оказывают влияние на колебание уровня грунтовых вод аллювиальных отложений на расстоянии 2,5 – 3,0 км, но с удалением от рек амплитуда весеннего повышения уровня грунтовых вод уменьшается. С окончанием паводка (май) происходит понижение уровня грунтовых вод до конца августа. В осенний и зимний периоды наблюдаются небольшие повышения уровня воды. Наиболее водообилен горизонт в пойме Дона, где он представлен преимущественно обводненными разнозернистыми песками с прослойками супесей и суглинков. Дебиты скважин здесь изменяются от 1 – 2 до 12 л/сек. По химическому составу воды современного, верхнечетвертичного и среднечетвертичного аллювиальных горизонтов преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые и кальциево-магниевые. Минерализация вод составляет от 0,1 до 1,0 г/дм³.

Воды меловых отложений в границах рассматриваемой территории широко распространены. Они приурочены к мело-мергельным породам турон-коньякского яруса, а в нижней части разреза – к пескам альб-сеноманского водоносного комплекса. Водоносность мело-мергельной толщи определяется степенью её трещиноватости и закарстованности. Водоносные горизонты верхнемеловых отложений залегают на глубине от 30 до 90 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами общей мощностью до 70 м. Турон-коньякский горизонт на отдельных участках залегает под сантонским водоупором (окрестности с. Старая Криуша), что предопределяет напорность вод горизонта. В некоторых местах воды меловой толщи выходят на поверхность в виде достаточно водообильных источников, происхождение которых связано с закарстованностью отложений верхнего мела. Карстовые родники известны в долине реки Криуши вблизи с. Новобогородицкое и хутора Гондарева. Расход родников составляет 1 – 2 л/сек. Воды меловых отложений распространены неравномерно. Уровни залегания их невыдержанны, что объясняется различной степенью трещиноватости и закарстованности мело-мергельных пород. Воды с минерализацией 0,2 – 0,8 г/дм³ с преобладанием гидрокарбонатного и гидрокарбонатно-сульфатного кальциево-магниевого состава. В связи со спорадическим распространением использование вод мело-мергельной толщи затруднено. Обычно горизонт используется как источник водоснабжения совместно с альб-сеноманским водоносным горизонтом. Воды меловой толщи характеризуются повышенным содержанием карбоната кальция.

Альб-сеноманский водный горизонт достаточно широко представлен на территории района. Его водовмещающие разнозернистые пески контактируют с турон-коньякским водоносным горизонтом и нижележащим неоком-аптским водоносным комплексом. Гоизонт обычно безнапорный, мощность его составляет 10 – 30 м (в районе с. Петропавловка около 20 м). Горизонт питается инфильтрацией атмосферных осадков на водоразделах. Глубина залегания вод горизонта – 20 – 100 м (у с. Краснофлотское – 80 – 100 м). Разгрузка их происходит в долинах рек и глубоких балках. По химическому составу воды горизонта преимущественно гидрокарбонатные с минерализацией 0,6 – 0,9 г/дм³. Они используются для водоснабжения.

Воды каменноугольных отложений на рассматриваемой территории приурочены в основном к известнякам с прослоями глин и песков. Нижняя часть разреза водовмещающей толщи обычно сложена малевскими глинами, которые нередко сменяются песками (в районе с. Старой Криуши). Мощность толщи водовмещающих пород от 60 до 100 м. Тип вод изменяется от гидрокарбонатного кальциевого до сульфатного. Минерализация их достигает 1 г/дм³. Абсолютные отметки пьезометрической поверхности снижаются от водоразделов к долинам рек (наименьшие отметки до 73 – 66 м) выявлены в долине Дона и Криуши. Степень водообильности водоносного комплекса зависит от местных геолого-геоморфологический условий. Дебит скважин колеблется в широких пределах. Возможно более широкое использование вод каменноугольной толщи для водоснабжения.

Верхнедевонский водоносный комплекс наибольшее развитие получил в западной части района (мамонский водоносный горизонт). Водовмещающими породами его являются песчаники, известняки, пески, глины. Мощность водоносного горизонта изменчива. Кровля его достигает 100 – 120 м. Воды в основном напорные. Водообильность горизонта изменяется в значительных пределах. Дебит скважин от 0,1 до 17 л/сек. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные, нередко натриево-кальциевые с минерализацией – 0,6 – 1,0 г/л (скважины в селах Петропавловка, Пески, Старая Меловая).

### Экзогенные геологические процессы

Развитие экзогенных процессов на территории Петропавловского района зависит от двух групп факторов: естественных и антропогенных. Естественные проявления экзогенных процессов обусловлены, главным образом, энергией солнечного излучения, силой тяжести, деятельностью вод, химическим и физическим разрушением горных пород.

Антропогенные факторы, предопределяющие развитие экзогенных геологических процессов, связаны с разработкой песка, глины, мела; созданием прудов, дорожных насыпей и выемок, оросительных и осушительных систем, распашкой земель и сведением лесов.

Экзогенные геологические процессы в пределах района проявляются, прежде всего, в виде линейной и плоскостной эрозии, дефляции, карста, оползней и суффозии.

Плоскостной смыв активно проявляется на склоновом типе местности (на склонах междуречий, крутизна которых превышает 30). Ему способствуют ливневые дожди, интенсивное снеготаяние, нарушение агротехнических приемов, распашка вдоль склонов, отсутствие противоэрозионных лесных полос, слабое внедрение ландшафтно-адаптивного земледелия.

Процессами плоскостного смыва охвачено до 70% пахотных земель. Особенно значительный смыв почвы происходит под воздействием ливневых дождей, разрушающих мощность наиболее плодородного поверхностного горизонта почв. Сработка почвенного профиля порой достигает нескольких миллиметров. Мощность наиболее распространенных в районе обыкновенных черноземов в процессе длительного плоскостного смыва (с момента их распашки) уменьшилась в среднем: в слабосмытых вариантах на 12 – 17 см, среднесмытых – на 29 – 38 и сильносмытых – на 43 – 59 см (Б.П. Ахтырцев, А.Б. Ахтырцев, 1993).

Линейная (овражная эрозия) на территории района в зависимости от литологических и гипсометрических условий проявляется с различной интенсивностью. В целом средняя густота овражного расчленения достигает 0,5 – 0,8 км/км². Однако на отдельных участках (в особенности по правобережью р. Криуши и р. Толучеевки) она значительно выше (до 2,0 – 2,5 км/км²). На этих же участках глубина оврагов достигает 20 м. По левобережьям рек овраги встречаются реже, а глубина их обычно не превышает 10 м. Объясняется это различной величиной базиса эрозии. Глубинная эрозия зависит также от величины площади водосбора, литологических особенностей почво-грунтов и характера растительности бассейна оврага.

Наиболее крупные участки эродированных земель располагаются у сел Старая Меловая, Индычий, Красноселовка, Старая Криуша, Новотроицкое, Новобогородицкое, Краснофлотское. Эти участки приурочены к самым приподнятым правобережьям речных долин с местным базисом эрозии от 30 до 70 м. Оврагообразование особенно интенсивно происходит в делювиальных суглинках, песчано-глинистых моренных отложениях и аллювиальных толщах речных террас. Здесь средняя скорость прироста оврагов составляет 2 – 5 м в год. Самые устойчивые к размыву коренные породы: мел и мергель. Однако свойственная им трещиноватость и способность растворяться водой, насыщенной углекислотой, существенно усиливает интенсивность эрозии, что предопределяет достаточно быстрый рост оврагов и в мело-мергельной толще. Нередко годовой прирост оврагов в мелу ненамного уступает росту оврагов в песчано-глинистых отложениях. Развитие оврагов в мелу более интенсивно идет вниз (по трещинам в плотной породе), чем вширь. Это находит отражение в форме оврагов, отличительной чертой которых является большая глубина и сравнительно небольшая ширина, а также наличие цирковидных расширений в местах повышенной трещиноватости мело-мергельных пород. Овраги разупрочняют склоны, усиливают гравитационные процессы, осложняют хозяйственное использование земель, ухудшают экологическую обстановку района.

Дефляция – выдувание, развевание, перевевание и аккумуляция эолового материала (песка, пыли) в результате деятельности ветра - в районе в основном распространена в местах поверхностного залегания аллювиальных и флювиогляциальных отложений. Эоловые процессы наиболее интенсивно проявляются на песчаных и супесчаных террасах Дона, Толучеевки, Криуши, Матюшиной, особенно там, где пески и супеси не закреплены посадкой сосны. В условиях флювиогляциальных отложений дефляция получила развитие в низовье бассейна реки Матюшиной. Дефляция на вышеперечисленных территориях обычно проявляется при скорости ветра более 15 м/сек. В сухую жаркую погоду она нередко сопровождается пыльными бурями, переносом ветром тонких продуктов разрушения горных пород на большое расстояние. Под воздействием длительных эоловых процессов существенно изменяется рельеф местности. Образовались и продолжают формироваться многочисленные песчаные бугры, гряды, дюны, котловины и западины (в районе сел Пески, Глубокое, Новый Лиман, Березняги и др.).

Процессы дефляции (ветровой эрозии) свойственны и большой части распаханной территории района. Её воздействие на почво-грунты сходно с плоскостным смывом. Ветровая эрозия почв наносит вред земледелию и ухудшает экологическую обстановку. В результате ветровой эрозии выдуваются и сносятся наиболее плодородные почвы, что нередко приводит к снижению относительной влажности и загрязнению воздуха. В этой связи возникает необходимость в проведении специальных мер, направленных на снижение пагубного воздействия ветровой эрозии на окружающую среду.

Карст. На территории Петропавловского района почти повсеместно распространены карбонатные породы верхнемелового возраста (мел, мергель). Они отсутствуют лишь под днищем глубоковрезанных речных долин (Дона, Толучеевки). Верхний горизонт этих пород обычно образует мергель (сантонский ярус), нижний – писчий мел (туронский ярус). Суммарная мощность мело-мергельных пород в пределах района – 50 – 70 м. Будучи карбонатными породами, они способны карстоваться, т.е. растворяться водой, содержащей свободную углекислоту. В обобщенном виде процесс растворения карбоната кальция в воде, содержащей свободную углекислоту (а её содержат все природные  воды) может быть представлен в виде уравнения:

CaCO3+H2O+CO2                Ca+2 +2HCO¯3

При условии контакта и взаимодействия поверхностных или подземных вод с карбонатными породами верхнемелового возраста (особенно в местах инфильтрации или циркуляции вод в трещиноватой толще мело-мергельных пород) создаются благоприятные условия для их химического растворения, т.е. развития карста.

Развитию мелового карста на территории Петропавловского района способствует ряд факторов: сравнительно неглубокое или поверхностное залегание карстующихся пород, отсутствие во многих местах экранирующих водоупоров, наличие зон повышенной трещиноватости мело-мергельных пород и зон циркуляции подземных вод (выходы которых образуют хорошо известные карстовые источники), а также наличие значительного базиса карстовой денудации (до 70 м).

Активного проявления карста в пределах района не зафиксировано. Здесь развит преимущественно погребенный и подземный карст. Об этом свидетельствуют повышенная инфильтрация, а на отдельных участках и полное исчезновение русловых водотоков, подстилаемых мело-мергельными породами (р. Криуша на отрезке от с. Старая Криуша до с. Новобогородицкое – регулярно исчезающий водоток в летнюю межень), повышенная фильтрация некоторых прудов, образование карстовых провалов (вблизи с. Пески, 2008 г.).

На значительной площади меловых обнажений по крутым правобережьям Толучеевки, Криуши, Козынки (Меловатки) происходит карстовая денудация преимущественно поверхности мела. Это предопределено специфическими особенностями мело-мергельных пород и, прежде всего, такими их свойствами, как слабая цементация, значительная трещиноватость, способность легко разрушаться при низких температурах и интенсивно диспергировать под воздействием воды. Механическое разрушение мела водой в 4 – 6 раз интенсивнее, чем растворение, однако нередки случаи, когда в определенных местных условиях химическое растворение мело-мергельных пород превалирует над процессами механического разрушения. В частности, скорость растворения мела во многом зависит от его химической и литологической «чистоты» и степени насыщенности углекислотой воды, омывающей поверхность мела. В любом случае под воздействием карста происходит химическое выветривание мело-мергельной толщи пород. Иногда формируются микроформы карста (карры). Для решения задач, связанных с оптимизацией экологической обстановки, возникает необходимость более детального изучения проявления и распространения карста на территории района с целью прогнозирования возможных опасных его проявлений.

Оползневые процессы в пределах района не получили широкого развития. Изредка небольшие оползневые подвижки почво-грунтов проявляются на склонах балок междуречий, перекрытых палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными моренными песчано-глинистыми отложениями. Многим склонам свойственны незначительные по скорости смещения вниз (к тальвежной части) покровных суглинков и делювия.

Суффозионные явления на территории района имеют ограниченное распространение. Развитие суффозии наблюдается на плоских участках, сложенных рыхлыми песчано-суглинистыми породами, интенсивно инфильтрующими поверхностные воды. Вынос растворенных веществ и тонких аллювиальных частиц горных пород (песка, илистых частиц) потоками грунтовых вод вызывает образование подземных пустот и последующее оседание вышележащих осадочных толщ с формированием на поверхности замкнутых понижений (блюдца, воронки, котловины). Диаметр суффозионных форм рельефа обычно не превышает 100 – 200 м при глубине – 1,5 – 3,0 м. Эти формы имеют плавные очертания, распахиваются или используются как сенокосные угодья. Суффозионные формы рельефа известны на второй надпойменной террасе р. Толучеевки в 2 – 5 км северо-восточнее с. Замостье, а также на террасированном левобережье р. Дон в 2,5 км к северо-западу от с. Бычок (урочище «Голый лиман» с абсолютной отметкой днища котловины 101,2 м, глубиной 3 м и диаметром 250 м) и в 4 км к С-СЗ от с. Бычок (урочище «Великий лиман» с абсолютной отметкой днища котловины 103,9 м, глубиной 2,8 м и диаметром 350 м).

Таким образом, экзогенные геологические процессы на территории Петропавловского района имеют различную природную основу и в разной степени оказывают воздействие на хозяйственную деятельность и экологическую обстановку. Наиболее сильное негативное влияние на земледелие оказывает плоскостная, линейная и ветровая эрозия. Учет этого обстоятельства крайне важен при совершенствовании системы природопользования района.

### Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия Петропавловского района в целом позитивные, однако им свойственны разнообразие и изменчивость во времени. Последнее предопределено тектоническим строением и характером современных тектонических движений.

Район располагается в южной части Павловско-Мамонского прогиба, осложненного новейшими локальными поднятиями и разломами кристаллического основания, оказывающими влияние на стабильность литогенной основы и характер движения земной коры. Суммарные тектонические движения миоцена здесь составили 180 м, а скорость современных тектонических поднятий от 2 до 4 мм/год. Всё это сказывается на условиях залегания, механических и физических свойствах горных пород, что нередко предопределяет устойчивость их физическому и химическому выветриванию, техногенным нагрузкам и гравитационным процессам.

По инженерно-геологическим свойствам горные породы района неодинаковы. По характеру внутренних механических связей выделяются следующие основные виды грунтов: полускальные (известняки, песчаники, мел, мергели), крупнообломочные (продукты разрушения мела и мергеля), песчаные (пески различного возраста и состава, супеси), глинистые (глины, суглинки).

Известняки и песчаники в пределах района залегают сравнительно глубоко (от 30 – 100 м), поэтому инженерно-геологическая роль их минимальна. Что же касается мела и мергеля, то это самые распространенные полускальные горные породы рассматриваемой территории. Это мягкие породы, твердость их по шкале Мооса около 1. Они бурно вскипают при действии разбавленной соляной кислоты, растворяются (карстуются) в воде, обогащенной углекислотой или другими минеральными и органическими кислотами и растворами солей, повышающими агрессивность вод. Всё это необходимо учитывать при строительстве и планировании хозяйственного использования территорий с близким залеганием от поверхности или обнажающимися мелом и мергелем.

Другой литологической особенностью мело-мергельных пород является их слабая прочность в массиве. Им свойственна слабая цементация, значительная трещиноватость, способность легко разрушаться при низких температурах, превращаясь в щебень. Под воздействием низких температур верхняя часть толщи мело-мергельных пород разбита густой сетью вертикальных и горизонтальных трещин, сильно разупрочняющих многие меловые массивы и способствующих развитию мелового карста и эрозии. В этой связи при решении задач рационального природопользования необходимо учитывать распространение, степень перекрытости и состояние мело-мергельных пород, многочисленные обнажения которых характерны для значительной территории Петропавловского района.

Песчаные комплексы, получившие широкое распространение в пределах района, наименее устойчивы к различного рода техногенным нагрузкам. В генетическом отношении это достаточно разнообразные породы. Они включают аллювиально-делювиальные нерасчлененные комплексы субэральных образований в области донского оледенения, аллювиальные отложения I, II, III и IV надпойменных террас, водно-ледниковые отложения времени максимального распространения ледника. На участках распространения песчаных отложений наблюдаются интенсивная речная эрозия, подмыв и обрушение речных берегов, дефляция и аккумуляция наносов песка, проявляется суффозия и линейная эрозия.

Глинистые породы (глины, суглинки, делювиальные отложения) наиболее характерны для возвышенных междуречий, в строении которых принимают участие палеогеновые, неогеновые и четвертичные (ледниковые) образования. Наибольшее распространение они получили в северной части района. Вся эта группа горных пород принадлежит к силикатам. Им свойственны разнообразие соотношения кремнезема к основанию и большое число соединений переменного состава. Вследствие этого горные породы данного комплекса отличает большая фациальная неоднородность – частая смена линз сравнительно плотных и водоупорных пород  рыхлыми с высокой водопоглотительной способностью слоями и прослойками. Нередко при создании различного рода выемок (карьеры, колодцы) в толще переслаивающихся песчано-глинистых отложений образуются плывуны и обрушения.

Анализ имеющегося фактического материала позволяет сделать вывод о том, что инженерно-геологические условия в пределах Петропавловского района, в целом, благоприятны для ведения хозяйственной деятельности: строительства дорог, населенных пунктов и промышленных предприятий. Они также практически не ограничивают создание оросительных и обводнительных систем, противоэрозионных земляных валов и прудов.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минеральные ресурсы Петропавловского района ещё недостаточно изучены. Судить о них можно лишь по данным разрозненных материалов экспедиционных исследований, полевым наблюдениям, литературным и фондовым источникам, в которых в той или иной степени отражены минеральные ресурсы района.

Анализ имеющейся информации позволяет утверждать, что в настоящее время основными минеральными ресурсами, доступными для освоения и эксплуатации, выступают пески, глины и мело-мергельные породы. Запасы этих горных пород в районе значительны, разработка повсеместно может быть открытой и полностью обеспечивать район сырьем.

Карбонатное сырье. В Воронежской области Петропавловский район  является одним из наиболее богатых этим сырьем. Оно сосредоточено в породах верхнего мела, может использоваться для производства строительной извести, цемента, кальцинированной и каустической соды, в бумажной, резиновой, лакокрасочной, комбикормовой промышленности. Наибольший интерес среди карбонатного сырья представляют мергели – натуралы, применяемые для изготовления цемента, и чистые мела с содержанием CaCO3 до 99%, используемые в бумажной промышленности и при изготовлении пластмасс.

К сожалению, запасы, состав и степень пригодности для разработки этого сырья детально не исследованы, что, естественно, затрудняет прогноз  возможностей и условий разработки мело-мергельных пород. В настоящее время местным населением разрабатывается обычно мел в небольших объемах. Различного рода выемки и карьеры малых размеров  имеются вблизи многих населенных пунктов (например, на правобережье р. Матюшиной у с. Березняги).

Песчаное сырье. Является наиболее используемым полезным ископаемым района, в первую очередь в строительстве. Вблизи Петропавловки имеется карьер по добыче строительных песков. Месторождение приурочено к левобережным террасам р. Толучеевки, в строение которых принимают участие пески древнего аллювия. Разработка строительных песков для местных нужд ведется практически у каждого населенного пункта. Наиболее перспективными для этой цели являются пески левобережья Дона, где сосредоточены мощные толщи аллювия и флювиогляциальных отложений (окрестности сел Новый Лиман, Глубокое, Березняги).

Глины. Этот вид сырья генетически неоднороден. Наиболее древние образования глин связаны с песчано-каолиновой мамонской толщей, развитой на юго-востоке Воронежской области. Мощность их небольшая – до 10 м. Глины обычно запесочены и алевритистые. Толща образовалась за счет размыва каолиновых кор выветривания. Её можно рассматривать как комплексное сырье, поскольку помимо каолинов в ней сосредоточены различные фракции кварцевых песков, которые могут быть использованы в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Основным сдерживающим моментом в разработке этого сырья является значительная глубина их залегания (100 – 250 м). Другой генетической разновидностью рассматриваемого сырья являются палеогеновые глины. Они приурочены к возвышенным междуречьям, где сохранились (не срезаны денудацией) палеогеновые и неогеновые отложения. В меньшей мере на территории района представлен третий генетический тип глин – четвертичных, связанных с флювиальными речными и флювиогляциальными процессами периода максимального донского оледенения. Это сырье залегает сравнительно близко от поверхности, в своем распространении тяготеет к речным террасам и местам ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции. Глины этого типа образуют обычно толщи небольшой мощности (до 5 и 10 м), часто предстают в виде прослоек и линз в песчаной толще. В районе производилась разработка глин для местного кирпичного завода (вблизи с. Петропавловки) и в настоящее время производится добыча глин в районе с. Пески..

Сухоярское месторождение графита. Сухоярское месторождение находится в балке Сухой яр, расположенной на юго-западе района между с. Подколодновка (Богучарского района) и с. Бычок (Петропавловского района). Площадь графитового месторождения около 6 км². Графит является составной частью биотит-кварц-плагиоклазовых гнейсов, образовавшихся при метаморфизме раннедокембрийских углеродосодержащих осадочных пород.

Горизонты графитовых гнейсов приурочены к крыльям интенсивно дислоцированных разномасштабных синклинальных структур с углами падения пластов 25 – 70. Мощность пластовых и линзовидных тел составляет на севере месторождения 250 м, на южном фланге 20 – 30 м. Мощность рудопродуктивных горизонтов обычно 20 – 50 м, полезная площадь составляет 17 × 82 м. Содержание графита в них колеблется от 2,5 до 10%. Графит образует выделения размером до 3 – 5 см (Чернышов Н.М., Савко А.Д., 2006).

Сульфидные платиноидо-медно-никелевые месторождения. Согласно данным геологических исследований Петропавловский район перспективен в плане наличия сульфидных платиноидо-медно-никелевых руд. Западная часть  района входит в состав Мамонско-Шишовской площади такого рода ископаемых (рис. 1.7.1).

Рис. 1.7.1.

Обзорная карта Мамонско-Шишовской площади

Масштаб 1:1000000 (по данным отдела геологии и лицензирования по Воронежской области, 2008)

Мамонский тип включает три месторождения: Нижнемамонское, Подколодновское, Юбилейное и около 20 разномасштабных рудопроявлений, которые располагаются преимущественно на юге Воронежской области. Очевидно, они имеются и на территории Петропавловского района. Платиноидо-медно-никелевое оруденение связано с магматическими породами, возраст которых превышает 2 млрд. лет. В пределах ближайших от района месторождений и рудопроявлений, залегающих на глубине 40 – 150 м от поверхности, выявлено несколько различных по мощности (от 1 – 2 до 40 – 85 м) и протяженности оруденений. В составе рудных тел преобладают преимущественно бедные руды, среди которых присутствуют жильные тела с более высоким содержанием никеля (1,67 – 5,93%), меди (0,15 – 4,01%), кобальта (0,08 – 0,13%), иногда металлов платиновой группы (около 0,5 г/т) – Н.М. Чернышов, А.Д. Савко (2006).

### Водные ресурсы

Поверхностные воды. Петропавловский район характеризуется низким объемом годового стока (табл. 1.8.1).

Таблица 1.8.1.

Поверхностные водные ресурсы Петропавловского района

(по А.Г. Курдову, 2006)

| Годовой сток |  |  |  | Весенний сток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в средний год |  | в очень маловодный год |  | в средний год |  | в очень маловодный год |  |
| Объем стока, км³ | Слой стока, мм | Объем стока, км³ | Слой стока, мм | Объем стока, км³ | Слой стока, мм | Объем стока, км³ | Слой стока, мм |
| 0,063 | 38 | 0,015 | 9 | 0,051 | 31 | 0,010 | 6 |

Поверхностный сток рек распределяется крайне неравномерно по сезонам года. Летне-осенний сток района намного меньше, чем весенний. В летний период реки сильно мелеют, а на отдельных участках полностью пересыхают (р. Криуша, р. Матюшина). Резкое уменьшение стока наблюдается зимой. На отдельных реках он отсутствует вообще (р. Матюшина).

В границах Петропавловского района находится 27-километровый отрезок Дона и пять малых рек общей протяженностью 169,4 км.

В соответствии с протяженностью они могут быть представлены в такой последовательности:

- река Криуша – 58,0 км;

- река Толучеевка – 52,8 км;

- река Дон – 27 км;

- река Козынка (Меловатка) – 19,9 км;

- река Матюшина – 11,7 км;

- река Гнилая (староречье Толучеевки) – 7,0 км.

Фото 1.8.1.

Река Дон в Петропавловском районе.

Наиболее полноводная река Дон. Среднегодовой расход её в ближайшем от Петропавловского района гидрологическом пункте у ст-цы Казанская составляет 333 м³/сек. Однако река Дон в пределах Петропавловского района носит транзитный характер, выступает в качестве границы с Богучарским районом Воронежской области, которому принадлежит большая часть русла реки. К тому же река сильно удалена от основной центральной и северной части района. Всё это ограничивает возможности использования её вод для орошения и обводнения рассматриваемой территории.

К числу наиболее значимых рек района принадлежит р. Толучеевка. Среднегодовой расход её в низовье на отрезке Красноселовка – Петропавловка составляет около 10м³/сек. Примерно такой расход воды был зафиксирован в августе 2008 года вблизи с. Красноселовка.

Река Криуша менее водообильна, чем р. Толучеевка. Ей свойственны значительные потери воды на инфильтрацию и испарение. Среднегодовой расход её у с. Старая Криуша составляет 0,72 м³/сек.

Другие малые реки района (р. Матюшина, р. Козынка (Меловатка), р. Гнилая) носят второстепенный характер и в меньшей мере играют роль в водообеспеченности территории Петропавловского района.

Ресурсы поверхностных вод района дополняют воды озер и прудов. В пределах района насчитывают 48 озер площадью 659 га и 166 прудов. Плотность прудов составляет 7,56 ед/100 км² (В.М. Мишон, 2003). Пруды носят, в основном, многоцелевое назначение.

На базе вод р. Толучеевки создан рыбоводный пруд «Средний Дон» вблизи с. Бычок. Объем пруда – 2684 тыс. м³, площадь зеркала пруда 150 га, средняя глубина – 1,8 м. Озера региона сосредоточены, в основном, на левобережной пойме Дона и р. Толучеевки. Используются они обычно как рекреационные, охотничьи и рыболовные угодья.

Подземные воды. Петропавловский район полностью обеспечен подземными водами. Их разнообразие, своеобразие залегания, химический состав и дебит отражены в разделе 1.4. «Гидрогеологические условия».

### Почвенный покров

Местоположение Петропавловского района на юге лесостепной и севере степной зон предопределило переходный характер его почвенного покрова от типичных черноземов, свойственных лесостепи, к черноземам обыкновенным и южным, характерным для степной зоны Среднерусской возвышенности.

На территории района преобладают черноземы обыкновенные. Они занимают суглинистые междуречья Мамоновки и Толучеевки, Толучеевки и Криуши, Криуши и Матюшиной.

Обыкновенные черноземы содержат от 5 до 7% гумуса, обладают слабощелочной или нейтральной реакцией, подвержены эрозии. На северо-западе района отмечены  вкрапления в них типичных и выщелоченных черноземов. В юго-восточной части района в пределах бассейна реки Матюшиной обыкновенные чернозёмы залегают в комплексе с выщелоченными, лугово-черноземными и песчаными почвами. Преобладают среднегумусированные и тяжелосуглинистые почвы с мощностью гумусового горизонта около 50 см. Характерны солонцеватые комплексы, солонцеватые почвы и солончаки. До 60% почв подвержено дефляционным процессам. Около 30% почвенного покрова – в разной степени смытые почвы. Подобную ситуацию можно наблюдать, например, на территории землепользования СХА «Россия» (с. Березняги) – табл. 1.9.1.

Таблица 1.9.1.

Характеристика почв по видовым признакам в границах землепользования

СХА «Россия» Петропавловского района Воронежской области

(по состоянию на 01.01.99) По данным почвенного обследования ЦЧОНИИгипрозем

| Наименование | Площадь (га/%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. с/х угодий |
| Площадь всего в том числе | 9423,03 | 7566,70 |
| Механический состав | 9292,26 98,6 | 7566,70 100,0 |
| легкоглин. | 431,30 4,6 | 359,40 4,7 |
| тжсуглин. | 2883,12 31,1 | 2654,00 35,00 |
| среднесуглин. | 2456,28 26,4 | 2274,50 30,1 |
| легкосуглин. | 1043,70 11,2 | 936,10 12,4 |
| супесчан. | 1287,31 13,9 | 892,10 11,8 |
| пески рыхл. | 1190,55 12,8 | 450,60 6,0 |
| Засоление почвы | 130,40 1,4 | 27,10 0,4 |
| слабосолончаков. | 109,70 84,1 | 6,80 25,1 |
| сильносолончаков. | 20,70 15,9 | 20,30 74,9 |
| Солонцовые комплексы | 130,10 | 128,20 |
| 0 – 10% | 1,4 130,10 100,00 | 1,7 128,20 100,0 |
| Солонцеватые почвы | 169,80 1,8 | 166,50 2,2 |
| глубокослабосол. | 85,50 50,3 | 82,70 49,7 |
| поверхностнослаб. | 28,80 17,0 | 28,30 17,0 |
| поверхн.ср.солонц. | 55,50 32,7 | 55,50 33,3 |
| Кислые почвы | 4795,99 50,9 | 4010,20 53,0 |
| сильнокислые | 253,80 5,3 | 134,10 3,3 |
| среднекислые | 2208,27 46,0 | 1667,50 41,6 |
| слабокислые | 1458,60 30,4 | 1409,90 35,2 |
| близкие к нейтрал. | 875,32 18,3 | 798,70 19,9 |
| Переувлажненные почвы | 937,62 | 601,60 8,0 |
| пойменные | 240,10 25,6 | 11,8 530,90 |
| внепойменные | 697,52 74,4 | 88,2 121,90 |
| Заболоченные почвы | 207,22 2,2 | 1,6 49,40 |
| слабозаболочен. | 64,72 31,2 | 40,5 69,60 |
| среднезаболочен. | 94,90 45,8 | 57,1 2,90 |
| иловатые | 47,60 23,0 | 2,4 4915,40 |
| Дефляционнопасные | 6170,96 65,5 | 65,0 2373,50 |
| слабо дефляцион. | 2678,89 43,4 | 48,4 2091,30 |
| средне дефляцион. | 2301,52 37,3 | 42,5 450,60 |
| сильно дефляцион. | 1190,55 19,3 | 9,2 1127,20 |
| Дефлированные | 1956,57 20,8 | 1127,20 14,9 |
| слабо дефлирован. | 503,20 25,7 | 460,30 40,8 |
| средне дефлирован. | 373,02 19,1 | 283,40 25,1 |
| сильно дефлирован. | 1080,35 55,2 | 383,50 34,0 |
| Смытые почвы | 3353,41 35,6 | 2978,80 39,4 |
| слабосмытые | 2804,81 83,6 | 2515,00 84,4 |
| среднесмытые | 539,50 16,1 | 2515,00 84,4 |
| сильносмытые | 9,10 0,3 | 9,10 0,3 |
| Мощность гумусового гор-та | 4451,10 | 4058,50 |
| среднемощные | 1648,30 37,1 | 1506,90 37,1 |
| маломощные | 2636,48 59,2 | 2390,20 58,9 |
| укорочен. | 166,32 3,7 | 161,40 4,0 |
| Мощность гум. гор-та солодей | 0,1 5,20 100 |  |
| средняя | 7745,11 8,2 | 7015,10 92,7 |
| Гумусность почвы | 1578,01 20,3 | 1232,50 17,5 |
| оч. сл. гумусир. | 4481,40 57,9 | 4206,10 60,0 |
| слабогумусир. | 1685,70 21,8 | 1576,50 22,5 |
| малогумусн. | 5,20 0,1 |  |
| Гумусность солодей темная | 5,20 100,0 |  |

На террасах Дона, Толучеевки, Криуши, Матюшиной располагаются массивы супесчаных и песчаных черноземовидных почв с низкой гумусированностью (1–3%), встречаются песчаные дерново-лесные почвы под сосновыми лесами на нижних террасах Дона, а также пятна развеваемых песков, местами образующих небольшие дюны высотой до 2 – 3 м и грядово-холмистые (бугристые) поверхности.

Коренные склоны речных долин, сложенные мело-мергельными породами, покрыты, в основном, маломощными смытыми обыкновенными карбонатными и остаточно-карбонатными черноземами. Этим почвам свойственен укороченный гумусовый горизонт, высокая ёмкость поглощения и слабощелочная реакция. Гумус их имеет гуматно-кальциевый состав с преобладанием среди гуминовых кислот гуматов кальция, что отличает эти почвы от черноземов, сформировавшихся на лессах. Механический состав остаточно-карбонатных черноземов находится в тесной зависимости от характера литологии и выветривания мело-мергельных пород. С увеличением глубины количество мелового щебня возрастает, содержание же других мелких фракций уменьшается. Химический состав остаточно-карбонатных черноземов отличается высоким содержанием углекислого кальция. Как правило, это маломощные (до 30 см), щебнистые почвы, характеризующиеся пониженной влажностью, низкой теплоемкостью и повышенной теплопроводностью. Им также свойственны высокая пористость, слабая водоудерживающая способность, сильная набухаемость глинистого мелкозема пахотного слоя. Всё это снижает плодородие остаточно-карбонатных черноземов.

В поймах Дона, Толучеевки, Криуши, Матюшиной, Козынки (Меловатки) преобладают аллювиально-дерновые зернисто-слоистые и лугово-болотные почвы. Пойменные почвы отличаются высоким потенциальным плодородием (содержат до 5 – 7% гумуса).

На территории района широко представлены почвы балочных склонов. Им свойственны различный механический состав (легкосуглинистые, супесчаные, тяжелосуглинистые) и различная степень смытости. Доминируют почвы балочных склонов среднесмытые, легкосуглинистые. Почвы малоплодородны и повсеместно испытывают потребность в соответствующих мелиоративных мероприятиях.

В некоторых местах, главным образом на плоских участках междуречий, в условиях близкого залегания от поверхности вод сформировались лугово-черноземные солонцеватые почвы. Примером могут служить массивы таких почв, расположенные в верховьях балок Зубков Яр и Бирючий Яр на территории СХА «Россия».

Главными факторами, снижающими естественное потенциально высокое плодородие почв Петропавловского района, являются неустойчивость увлажнения, водная и ветровая эрозия почв, локальная засоленность, нерациональное сельскохозяйственное использование земель.

### Земельные ресурсы

Землепользование района располагается на юге Воронежской области. На юго-востоке граничит с Ростовской областью, на юго-западе - с Богучарским районом, западе – с Верхнемамонским, севере и северо-востоке - с Калачеевским районом Воронежской области. В целом, это компактный земельный массив. Протяженность его с севера на юг 52 км и с востока на запад 46 км. Общая площадь района составляет 165,7 тыс. га. Современная структура земельных угодий Петропавловского района неоднородна. Основными землепользователями являются муниципальные образования:

- АКХ Старокриушанская;

- КЛХ Песковский;

- КЛХ Петропавловский;

- КЛХ Бычковский;

- КЛХ Новый Лиман;

- КЛХ Родина;

- КЛХ  Тихий Дон;

- ТОО Дружба;

- ТОО Первомайское;

- АОЗТ Красносёловское;

- АОЗТ Труд;

- ТОО Красный Флот;

- ТОО Мир;

- ТСО Заря;

- АОЗТ Рассвет;

- СВХ Маяк;

- СВХ Россия;

- Рыбколхоз Средний Дон.

Схема землеустройства Петропавловского района разработана в 1982 году институтом ЦЧОгипрозем совместно с руководством и специалистами производственного управления сельского хозяйства Петропавловского райисполкома.

В схеме решены основные вопросы развития сельского хозяйства района до 1990 года. На год землеустройства земельные ресурсы Петропавловского района выглядели следующим образом (табл. 1.10.1).

Таблица 1.10.1.

Земельные ресурсы Петропавловского района

(по данным землеустройства, разработанного ЦЧОгипрозем)

| №№ пп | Категории земель | Всего тыс. га | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз. угодий,тыс. га | из них пашни, тыс. га |
| 1. | Колхозы, совхозы, госхозы | 148,7 | 126,1 | 100,2 |
| 2. | Госземзапас | 0,2 | - | - |
| 3. | Лесохозяйственные предприятия | 14,8 | 0,8 | 0,2 |
| 4. | Земли промышленности и транспорта | 0,7 | - | - |
| 5. | Земли других районов | 0,1 | 1,3 | 1,2 |

Для более интенсивного использования земельных угодий района был запроектирован следующий состав сельхозугодий (табл. 1.10.2).

Таблица 1.10.2.

Тенденции использования земельного фонда Петропавловского района

(по данным ЦЧОгипрозем)

| Виды угодий | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | На год землеустройства | По проекту 1990 г. |
| Сельхозугодья колхозов, совхозов и других сельхозпредприятий | 126134 | 125883 |
| из них пашня | 100190 | 100271 |
| в т.ч. орошаемая | 1746 | 2238 |
| сады | 778 | 761 |
| сенокосы и пастбища | 25166 | 24851 |
| в т.ч. улучшенные | 1745 | 6826 |
| орошаемые | 799 | 799 |
| лесных насаждений – всего | 7842 | 8660 |
| в т.ч. полезащитных лесополос | 2064 | 2325 |

В настоящее время наряду с основными землепользователями, которыми являются муниципальные образования, небольшая часть земель (около 4000 га) выделяется фермерским хозяйствам. Произошли изменения и в структуре видов угодий. Вышли из строя оросительные системы, на базе которых ранее орошалось около 3 тыс. га земель, появились участки бросовых земель, не закреплённых песков и эродированных склонов.

### Растительный покров

Петропавловский район расположен на границе лесостепи и степи. Ранее здесь почти повсеместно господствовали разнотравно-типчаково-ковыльные степи. На обыкновенных черноземах широко были представлены группировки дерновинных злаков – ковыля, типчака, тонконога, приспособленные к улавливанию почвенной влаги с помощью мощной приповерхностной корневой системы. В этих степях сплошного задернения не было и общая продуктивность их немного уступала северным и луговым степям.

Сухой континентальный климат, засоленность почв и грунтов, конкуренция степного травостоя, равнинность рельефа – главная причина безлесия степей данной территории. Нетронутая степная целина здесь просуществовала до середины 18 столетия – периода основания первых населенных пунктов.

По долинам рек и балкам более широко были представлены широколиственные леса, доминантным видом которых являлся дуб черешчатый. Дубравы были многоярусны, с хорошо развитым кустарниковым и травяным подлеском. Переувлажненные участки пойм были заняты водно-болотной растительностью, зонтичным высокотравьем и кустарниками. На высоких поймах размещались разнотравно-злаковые луга, песчаные массивы надпойменных террас занимали псаммофитные степи и сосновые леса, а меловые склоны долин и балок – кальцефитно-петрофитные степи.

В процессе хозяйственного освоения территории района растительный покров претерпел значительные изменения. Особенно этому способствовали почти повсеместная распашка степей междуречий, освоение пойменных лугов и вырубка многих байрачных дубрав. Всё это привело к тому, что современный растительный покров здесь весьма отдаленно напоминает девственную (восстановленную) растительность данной территории. В частности, ранее господствовавшие разнотравно-типчаково-ковыльные степи почти сплошь распаханы, изменилась структурная организация лесных и луговых комплексов. В растительном покрове доминируют лесные и степные группировки.

Леса. Естественные леса в Петропавловском районе сохранились, в основном, по балкам и речным долинам. На плакорах они практически отсутствуют. Исключение представляют два небольших лесных массива (дубравы) – урочище Панов лес (юго-западнее хут. Индычий) и урочище Высокое (юго-западнее с. Старая Меловая), которые частично располагаются на водоразделе (правобережье р. Толучеевки). Искусственные леса приурочены к песчаным речным террасам.

Общая лесистость района составляет 8%. Площадь лесов составляет 14 тыс. га. Преобладают сосновые леса (около 11 тыс. га). В их структуре имеются как молодые посадки сосны обыкновенной высотой до 15 м и диаметром до 20 см, так и насаждения 60-летнего возраста, образующие высокобонитетные боры. Основные массивы лесов располагаются на песчаных террасах реки Дон на отрезке между селом Замостье и хутором Рубеж, а также в низовье бассейна реки Матюшиной. Сосновые леса произрастают и на песчаных террасах р. Толучеевки между с. Пески и с. Петропавловка, а также на левобережье р. Криуши вблизи с. Новобогородицкое. Посадка сосны в районе осуществлялась, главным образом, с целью закрепления подвижных песков.

Лиственные леса имеют ограниченное распространение. На их долю приходится около 3 тыс. га. Наибольшее развитие получили байрачные дубравы низкого бонитета. Главной лесообразующей породой их выступает дуб черешчатый, к которому нередко присоединяются клён, ясень, груша, вяз, липа. В подлеске распространены лещина, боярышник, терн и др.

Кроме байрачных дубрав, произрастающих по оврагам и балкам, в районе имеются и пойменные дубравы. Они носят островной характер. Наибольшее распространение получили на пойме р. Дон. В составе дубрав здесь наряду с дубом обыкновенным растут тополь серебристый, вяз, груша, клен американский, яблоня, лещина, ива.

Плакорные дубравы сохранились на весьма ограничеснной территории правобережья р. Толучеевки, что уже отмечалось ранее. Для борьбы с засухами, суховеями и эрозией в пределах района создана широкая сеть ветроломных, водорегулирующих и противоэрозионных лесных насаждений. Обычно это смешанные лесные насаждения, состоящие из трех ярусов. Главными древесными породами в зависимости от субстрата и рельефа выступают дуб черешчатый, береза бородавчатая, сосна обыкновенная, тополь пирамидальный, вяз мелколистный, акация, лох.

Степи. Группировки степной растительности занимают неудобья – крутые склоны оврагов, балок, речных долин и песчаные бугристые участки террас. Господствовавшие в прошлом разнотравно-типчаково-ковыльные степи сохраняются небольшими островками по опушкам леса, суглинистым склонам долинно-балочной сети, обочинам дорог. Основу их травостоя образуют плотнодерновинные злаки, преимущественно ковыли (перистый, тырса, Лессинга). Из других злаков этих степей обычны типчак, пырей ползучий, костер безостый, тимофеевка степная, келерия тонкая, житняк черепитчатый, костер береговой, мятлик луговой. Разнотравье включает подмаренник обыкновенный, молочай лозный, чабрец душистый, тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, икотник серо-зеленый, полынь полевую.

На меловых склонах долины р. Толучеевки и к западу от неё на холмах разной экспозиции в окрестностях с. Старая Меловая имеются остатки ковыльных степей. Пятна степи чередуются с обнажениями мела с группировками иссопников и тимьянников. В них принимают участие ковыль перистый, ковыль тырса, ковыль Лессинга, иссоп меловой, вечерница солнцелюбивая, копеечник меловой (единственное местонахождение в Воронежской области),  эфедра двуколосковая, левкой душистый, льнянка меловая, полыни беловойлочная и солянковидная. Наличие редких и реликтовых видов растений послужило основой для организации здесь памятника природы биологического профиля.

На песчаных террасах р. Дон и р. Матюшиной на отдельных участках сформировались псаммофитные степи. Они занимают преимущественно не закрепленные посадкой сосны и шелюги бугристые пески вблизи сёл Глубокое, Дедовка, Березняги. Для песчаной степи характерны изреженные группировки осоки песчаной, бессмертника однолетнего, полыни песчаной, кохии простертой.

Луга. В пределах района наибольшее развитие получили пойменные луга. Они свойственны поймам всех рек района. Обычно используются в качестве пастбищ и сенокосных угодий. В растительном покрове их преобладает луговое  разнотравье и ценные кормовые злаки. Наиболее крупные массивы лугов сосредоточены в долине Дона. Распространены густые костровые луга, состоящие из костра безостого с примесью пырея ползучего, мятлика узколистного, овсяницы луговой, борщевика, щавеля конского и др. Для влажных понижений пойм характерны осоковые луга, а для сухих грив – остепненные группировки из типчака, тонконога и низкорослого разнотравья.

Лесные полосы. За годы советской власти на территории района созданы лесные полосы: полезащитные (610 км), противоэрозионные (385 км) и придорожные (150 км).

### Животный мир

Несмотря на сравнительно небольшую территорию Петропавловского района, животный мир района несёт на себе печать сильнейшего воздействия человека. Одни животные исчезли или стали редкими в результате охоты, другие – из-за изменившихся условий местообитания, а чаще под совместным воздействием того и другого факторов. К примеру, ещё в 18 веке по левобережным степям Дона носились табуны диких лошадей – тарпанов.

В целом современный растительный мир стал беднее и разнообразнее. Основные биогеоценозы тесно связаны с местами обитания. К числу главных биотопов принадлежат леса, степи, поля, луга, заболоченные участки, водоемы, населенные пункты.

Животный мир лесов зависит от их видового состава и местоположения в рельефе. Получившее распространение в районе островные байрачные леса из-за своих небольших размеров дают приют вместе с лесными животными степным и полевым. Здесь можно встретить зайца-русака, лисицу, барсука, волка, лесную соню, ежа, лесную и полевую мышь, лесную и обыкновенную полевку; из характерных птиц – серую куропатку, жулана, садовую овсянку, пеночку. Иногда из более крупных дубрав смежных территорий сюда заходят косуля, кабан, лось. Сосновые леса менее заселены, для них обычны белка, барсук, лисица, лесная мышь. Своеобразен мир животных в лесных полосах. Он зависит от состава пород  и возраста посадок. В молодых посадках преобладают степные или полевые виды, в старых, состоящих из лиственных пород, сформировались комплексы лесных животных с широким представительством опушечных видов. Особенно богато птичье население лесных полос. К числу наиболее распространенных видов принадлежат соловей, зяблик, большая синица, пёстрый дятел, сорока. Здесь же обычны ёж, лисица, заяц-русак, лесные полёвки, заходит лось.

Животный мир степей и полей заметно отличается от залесенных территорий. Характерным обитателем целинной степи является сурок. Обычно он занимает степные склоны балок. К пастбищно-полевым условиям хорошо приспособился крапчатый суслик, который постепенно уступает свои позиции малому суслику. Ближе к возделываемым огородам и полям устраивает свои подземные лабиринты слепыш. Реже встречается большой тушканчик, обычны серый хомячок, степной хорь, серая полевка, полевая и домашняя мыши. В глухих и удаленных от населенных пунктов ярах можно встретить волка и лисицу, на полях, занятых озимыми, устраивает лежки заяц-русак. Из птиц распространены пустельга, кобчик, черный коршун, степной и полевой жаворонки, воробьи, галки, грачи, серые вороны. На грани полного исчезновения могильник, степной орел, дрофа, стрепет (занесены в Красную книгу). На степных пастбищах и остатках прибалочных степей и пустошей встречается гадюка (обыкновенная и степная), медянка, ящерица прыткая. Много насекомых, особенно саранчовых.

Животный мир пойменных лугов и водоемов достаточно разнообразный. Наиболее примечательным обитателем облесенных пойм рек является бобр (долины рек Толучеевки и Матюшиной). В некоторых местах встречаются кабан, выдра, ондатра. Пойменные местности привлекают многие виды птиц.

Среди них наиболее часто встречаются утка, серая цапля, коростель, кулик, болотный лунь. На озерах-старицах Дона с зарослями камыша устраивают гнездовья лебеди-кликуны. На переувлажненных участках пойм распространены пресмыкающиеся: обыкновенный уж, болотная черепаха; по берегам озер и болот  часто встречается земноводные: лягушки, тритон. В этих же местах много насекомых: стрекоз, бабочек-белянок, комаров, слепней. Непосредственно в водоёмах обитают различные виды рыб: лещ, плотва, уклея, ёрш, окунь, щука. В искусственных водоёмах разводятся карп и толстолобик.

### Ландшафты

Территория Петропавловского района располагается на границе двух ландшафтных зон – лесостепной и степной. Граница между ними проходит по долине реки Толучеевки, правобережье которой входит в состав лесостепной, а левобережье – степной зоны. Согласно схеме физико-географического районирования Воронежской области, рассматриваемая территория принадлежит двум физико-географическим районам: Калачскому овражно-балочному южно-лесостепному (правобережная часть бассейна р. Толучеевки) и Южно-Калачскому левобережному овражно-балочному степному.

Ландшафты этих районов отличаются не только по физико-географическим условиям, но и по соотношению и характеру размещения основных типов местности и урочищ, их структурной организации, динамическим связям и функционированию. В пределах Петропавловского района получили развитие четыре типа местности: пойменный, надпойменно-террасовый, склоновый и плакорный (рис. 2.13.1).

Пойменный тип местности включает заливаемые в половодье днища речных долин. На его долю приходится 9,1% от всей территории района. Пойменный тип местности принадлежит к числу наиболее динамичных ландшафтных комплексов. Значительные потоки вещества и энергии, поступающие на его территорию со стороны площади водосбора рек, оказывают сильное воздействие на ландшафт. Характерными урочищами пойменного типа местности являются луговые, пастбищные, лесные и полевые урочища. Весеннее половодье и близость грунтовых вод создают на пойме благоприятные условия для развития луговой растительности. Урочища лугов имеют большое хозяйственное значение как источники получении сена и как пастбищные угодья. Пойменные луга вследствие распашки степей составляют важнейший вид естественных угодий.

Пойменный тип местности неоднороден в ландшафтном отношении. В его границах наибольшее развитие получили урочища сенокосных лугов на слоисто-зернистых почвах. Они составляют важнейший вид кормовых угодий. Содержание гумуса в почвах здесь достигает 5%. Плодородие почв и достаточное увлажнение способствуют развитию в условиях этих урочищ разнотравья высокого бонитета. Другим не менее распространенным типом урочищ на территории пойм являются дубравы. Пойменные лесные комплексы наиболее характерны для левобережья Дона. В их составе произрастают дуб, тополь серебристый, вяз, клен американский, ясень, липа. Урочища дубрав занимают участки высокой поймы (5 -6 м над урезом воды) с наиболее дренированными пойменными аллювиально-зернистыми и слоистыми гумусированными почвами. Бонитет пойменных дубрав невысок (III - V). Высота деревьев редко достигает 17 – 20 м, а диаметр – 25 – 30 см. Здесь же широко представлены урочища озер-стариц. В ландшафтной структуре пойм малых рек значительную роль играют урочища пастбищных лугов, суглинистых распаханных пойм с лугово-слоисто-зернистыми почвами и урочища конусов выноса на луговых почвах.

Надпойменно-террасовый тип местности занимает нижние (I и II) речные террасы. Природной спецификой его является равнинный полого-наклонный и слаборасчлененный рельеф, лёгкий механический состав почв, слабая обводненность. Характерные урочища: западины, плоскодонные сухие балки, развеваемые бугристые пески, сосновые боры, песчаные степи. В пределах района надпойменно-террасовый тип местности наибольшее распространение получил на левобережье Дона, Толучеевки, Криуши и Матюшиной. Им занято 13,2% территории района.

Склоновый тип местности (приречный тип местности) включает наклонные (свыше 30) поверхности с пересеченным рельефом, смытыми почвами, многочисленными оврагами и балками. Характерными урочищами выступают: овраги, балки, склоны речных долин, байрачные дубравы, кальцефитные степи меловых обнажений. Для склонового типа местности свойственны интенсивные эрозионные процессы, проявление карстовой денудации, оползней и гравитации. Повышение бонитета склонового типа местности возможно на основе мелиорации. На долю склонового типа местности приходится 35,5% площади Петропавловского района.

Плакорный тип местности включает комплекс урочищ, приуроченных к плоским и пологоволнистым достаточно дренированным водораздельным равнинам, покрытым преимущественно выщелоченными и типичными черноземами без заметных признаков эродированности. Он занимает значительную часть территорию района – 42,2%. Характерными урочищами типа местности являются агрофитоценозы, полезащитные полосы, ложбины стока, плакорные дубравы. Это наиболее ценный в хозяйственном отношении тип местности. Именно здесь возделываются основные сельскохозяйственные культуры района и получаются их самые высокие урожаи. Плакорный тип местности требует соответствующих агротехнических приёмов обработки земель и, прежде всего, более широкого внедрения ландшафтно-адаптивного земледелия.

Рис. 1.13.1.

Ландшафтная карта Петропавловского района (м – б 1:300000)

Природные зоны и районы:

А – Лесостепная зона; Лесостепная провинция Среднерусской возвышенности:

I – Калачский овражно-балочный район южной лесостепи;

Б – Степная зона; Степная провинция Среднерусской возвышенности:

II – Южно-Калачский левобережный овражно-балочный степной район.

Типы местности:

надпойменно-террасовый

склоновый

плакорный

пойменный

### Рекреационные ресурсы

Петропавловский район обладает достаточно богатыми и разнообразными ресурсами. Здесь сосредоточены ресурсы оздоровительного туризма и отдыха, спортивного и познавательного туризма. Наличие рекреационных ресурсов во многом предопределено своеобразием природы, истории заселения и освоения края.

Природные рекреационные ресурсы района базируются на благоприятных комфортных природных условиях. Под комфортностью природных условий принято понимать оптимальное психофизиологическое состояние человека, обеспечивающее его нормальную жизнедеятельность в местах постоянного или краткосрочного проживания. Известно, что на состояние человека влияет весь комплекс метеорологических факторов, высота местности над уровнем моря, эстетичность и разнообразие ландшафта. В соответствии с оценкой комфортности природных условий и ландшафтов, выполненной применительно к Воронежской области, большая восточная часть Петропавловского района относится к достаточно комфортной, а западная – к наиболее комфортной территории (Федотов В.И., Федотов С.В., 2006).

По обилию солнечного сияния район не уступает многим известным курортам (Пятигорску, Железноводску, Юрмале). Комфортность района существенно дополняют живописные ландшафты пойменных лугов, чистые реки и озера, тенистые дубравы, сосновые боры, кальцефитные степи и экзотические формы меловых склонов речных долин. Рекреационные потенциал расширяет также наличие в районе памятников природы  «Степные склоны по р. Толучеевка» и «Красноселовка», карстовых родников в долине р. Криуши и пещеры у хутора Индычий.

Несмотря на имеющийся значительный рекреационный потенциал, в районе он не находит эффективного применения. В настоящее время рекреационная емкость здесь существенно превышает запросы местных рекреантов. Это указывает на необходимость и возможность расширения рекреационной деятельности путем разработки туристско-рекреационных маршрутов в пределах района и включения их в систему аналогичных межрайонных и областных маршрутов. Для этой цели необходимы изучение и комплексное обоснование специализации структуры и объектов рекреации, создание баз отдыха, детских и спортивных лагерей  и других рекреационных организаций, способных обслуживать отдыхающих. Наиболее благоприятные природные условия для развития рекреации на левобережье Дона, а также в долинах рек Толучеевки, Криуши, Меловатки.

Историко-археологические рекреационные ресурсы района могут служить основой для развития познавательного туризма. В районе сосредоточены многочисленные памятники археологии эпох  неолита, бронзы, раннего железа и позднего средневековья (древние поселения и погребения). В этом плане наибольший интерес представляют для организации познавательного туризма не только районного, но и областного уровня археологические объекты, расположенные вблизи сел Старая Меловая, Пески, Петропавловка, Березняги, Глубокое, Дедовка, Красноселовка, Новый Лиман.

Вместе с тем, район обладает богатой историей освоения и заселения территории «Дикого поля» (17 – 18 век), историческими событиями и памятниками истории последующего времени, познание которых, естественно, будет способствовать расширению кругозора и патриотическому воспитанию рекреантов. К числу своеобразных историко-архитектурных объектов здесь принадлежат многие церкви: Преображенская (с. Петропавловка – 1795 г), Васильевская (с. Бычок – 1781 г), Богородицкая (с. Старая Меловая – 1781 г).

### Ландшафтно-экологический каркас

За годы хозяйственного освоения и интенсивного использования земель ландшафтно-экологическая обстановка в пределах нынешней территории Петропавловского района существенно изменилась. Вследствие почти повсеместной распашки господствовавших здесь ранее разнотравно-типчаково-ковыльных степей резко сократилось ландшафтное разнообразие, исчезли малые реки и водотоки, активизировались эрозионные процессы на междуречьях и аккумулятивные – на поймах рек. Это, в свою очередь, привело к снижению бонитета пойменных лесов, плакорных, нагорных и байрачных дубрав. Все это не лучшим образом отразилось на ландшафтно-экологической обстановке района. Упрощение ландшафтной структуры привело к снижению не только бонитета и средовосстановительных свойств природно-территориальных комплексов, но и ослаблению их устойчивости к воздействию негативных антропогенных и естественных факторов, а в целом, к ухудшению экологических условий.

Современный ландшафтно-экологический каркас Петропавловского района сильно ослаблен. Он объединяет сохранившиеся условно естественные (леса, луга, степи, озера, реки) и созданные культурные (лесные полосы, посадки сосны, пруды) ландшафты.

К основным элементам ландшафтно-экологического каркаса Петропавловского района принадлежат:

- Маломощные участки пойменных лугов долины Дона, Толучеевки, Криуши, Меловатки, Матюшиной;

- Лесные массивы – сосновые леса на левобережных террасах Дона, плакорные дубравы (лес Панов, урочище Высокое), байрачные леса (урочища Лесогорское, Кринички, Долгое, Бычковские стенки, Турецкий яр, Поповское и др.), лесные полосы междуречных пространств;

- Аквальные комплексы меловых правобережий Толучеевки и Криуши, а также песчаные степи террас Дона.

Таким образом, остовом экологического каркаса выступают долинно-речные и овражно-балочные комплексы, в составе которых доминируют в малой мере измененные ландшафты, своим происхождением и развитием обязанные направленным потокам вещества и энергии – в первую очередь поверхностного стока, твердого стока, миграции химических элементов. Ведущим ландшафтообразующим фактором в зоне каркаса является эрозионный процесс. Именно линейная эрозия предопределила формирование здесь разнообразных форм рельефа, наличие многочисленных обнажений горных пород, отличие гидрологических, микроклиматических, почвенных и растительных условий, а в конечном итоге – разнообразие ландшафтов каркаса. Структурные элементы каркаса и, прежде всего, ядра каркаса района обладают неодинаковыми ландшафтостабилизирующими возможностями, что позволяет подразделить их на два уровня: локальный и региональный. К каркасам локального уровня принадлежат ландшафтостабилизирующие системы бассейнов рек Толучеевки, Криуши, Матюшиной, Меловатки (Козынки). Долинно-речной комплекс Дона образует звено ландшафтно-экологического каркаса регионального уровня. Ядра каркасов взаимодействуют посредством ландшафтно-экологических коридоров, в роли которых выступают речные долины, балки, овраги, лесные полосы.

### Выводы по оценке природно-ресурсного потенциала района

1. Петропавловский район расположен на юго-востоке Воронежской области, на левобережье Дона в бассейне рек Толучеевки, Криуши и Матюшиной. Наиболее приподнятая часть территории района приближена к центральной полосе Калачской возвышенности с максимальными абсолютными высотами, достигающими 228 м. Южная часть района характеризуется меньшими высотами рельефа и на значительной площади занята левобережными песчаными террасами Дона. В сельскохозяйственном отношении наибольшую ценность имеет северная часть района, где развитие получили обширные плакоры с плодородными черноземами (типичными и выщелоченными). Природные предпосылки здесь наиболее благоприятны для организации и ведения земледелия, в т.ч. и выборочно орошаемого земледелия как на плоских междуречьях, так и в долинах рек Толучеевки и Криуши. Южная часть района с широко распространенными, преимущественно сосновыми лесами и обширными пойменными лугами в долине Дона в большей мере пригодна для ведения лесного хозяйства, животноводства, рекреации. Район располагает значительными рекреационными ресурсами, свойственными преимущественно долинно-речным комплексам и, прежде всего, живописным меловым правобережьям рек Толучеевки и Криуши, пойменным озерам, песчаным пляжам, сосновым борам и дубравам долины Дона.

2. Район обладает значительными лесными ресурсами (лесистость составляет 8%), рациональное использование которых – важнейшая задача. От её успешного решения во многом зависит устойчивое социально-экономическое развитие района. Леса здесь имеют не только природоохранное и ресурсосберегающее значение, но и играют большую хозяйственную роль. Увеличение экономической эффективности лесных ресурсов возможно на основе внедрения современных технологий их использования и воспроизводства.

3. В настоящее время основными минеральными ресурсами, доступными для освоения и эксплуатации, являются пески, глины и мело-мергельные породы. Запасы этих пород в районе значительны, разработка их повсеместно может быть открытой и полностью обеспечивать район данным видом строительного сырья. Западная часть Петропавловского района перспективна в плане наличия месторождений графита (Сухоярские месторождения) и платиноидно-медно-никелевых оруденений (Подколодновское месторождение этих полезных ископаемых разведано вблизи юго-западной границы).

4. Земельные ресурсы района, общей площадью 165,7 тыс. га, в целом, благоприятны для хозяйственного использования. Этому способствует наличие достаточно плодородных обыкновенных, выщелоченных и типичных черноземов. Превалируют сельхозугодья (126,1 тыс. га) и лесные площади (лесной фонд) (14,8 тыс. га) предприятия. На долю пашни приходится 100,2 тыс. га, что составляет около 60% от всей территории района. На значительной территории требуется повышение плодородия и сохранение бонитета почв.

5. Водные ресурсы района представлены подземными и поверхностными водами. Среднегодовой объем поверхностного стока составляет 0,063 км³. В маловодные годы район испытывает дефицит поверхностных вод, что негативным образом сказывается прежде всего на ведении сельского хозяйства. Запасы подземных вод позволяют полностью обеспечивать потребности района в питьевой воде.

6. Петропавловский район имеет хорошие предпосылки для расширения рекреационной деятельности. Этому способствуют географическое положение района между двумя достаточно крупными городами – Калач и Богучар, наличие транзитной автомобильной дороги Калач – Богучар и развитой внутрирайонной сети дорог, связывающих районный центр с. Петропавловку с населенными пунктами своего района и смежных территорий. Другим немаловажным условием развития рекреации является значительный рекреационный потенциал района, включающий во многом привлекательные для рекреантов как природные, так и историко-археологические объекты. В первую очередь это привлекательные в ландшафтном отношении места отдыха на природе: живописные с экзотическими формами рельефа меловые правобережья рек Толучеевки, Криуши, Козынки (Меловатки), Матюшиной; красочные пойменные луга и леса долины Дона, территории прибрежной части озер-стариц и русел рек. С развитием регионального туризма могут быть востребованы памятники истории и культуры, меловые пещеры, родники, памятники природы. Всё это требует четкой организации рекреационно-туристической деятельности.

7. Район обладает достаточными природными ресурсами для организации на его территории оптимального ландшафтно-экологического каркаса, способного поддерживать устойчивое развитие природной среды и сохранить благоприятную экологическую обстановку для жизни и деятельности местного населения. Базовой основой такого каркаса могут служить естественные и в малой степени измененные ландшафты речных долин, балок, плакорных дубрав и многочисленных лесных полос.

## Экологическая ситуация на территории Петропавловского района

### Экологически неблагоприятные факторы

Экологическая обстановка на территории Петропавловского района, в целом, благоприятна. Однако на отдельных участках она носит явно негативный характер. Особенно это свойственно для наиболее освоенных территорий, подверженных антропогенному прессу – в местах размещения карьеров, автомагистралей, промышленных объектов, населенных пунктов, несанкционированных свалок бытового мусора.

Анализ исходных данных свидетельствует о том, что в пределах района в настоящее время превалирующую роль в осложнении экологической обстановки играют не антропогенные, а естественные факторы.

К числу естественных факторов, оказывающих негативное воздействие на экологические условия района, относятся эрозионные процессы, периодически повторяющиеся засухи, поздневесенние и ранневесенние заморозки, малоснежные зимы, пыльные бури, ливневые дожди, зимние оттепели. Например, ветровая эрозия, свойственная распаханной территории района, не только снижает плодородие почвы, но и ухудшает микроклиматические условия – снижает влажность воздуха и загрязняет его, что отрицательно сказывается на экологической обстановке и, естественно, здоровье населения рассматриваемой территории. Ещё более негативную роль играет плоскостная эрозия, снижающая не только бонитет почвенного покрова, но и вызывающая заиление рек, озер и прудов. Вследствие этого происходит обмеление и эвтрофирование водоемов, загрязнение вод биогенами и ухудшение санитарно-гигиенического режима водоёмов.

Негативное влияние антропогенных факторов на природную среду Петропавловского района предопределено, главным образом, снижением ландшафтного разнообразия в результате интенсивной и высокой степени  распаханности степных залежей (распаханность сельхозугодий достигает 80%), применением минеральных удобрений и химических средств защиты растений, расширением монокультуры, усилением антропогенного пресса на лесные, лугово-степные и аквальные ландшафты (особенно в процессе рекреации), созданием автодорог и функционированием некоторых промышленных и жилищных объектов.

Естественные и антропогенные факторы нередко проявляются совместно, оказывая как косвенное, так и непосредственное влияние на экологическую обстановку определенных территорий. Воздействие факторов, дестабилизирующих экологическое состояние, носит дифференцированный характер и в значительной мере зависит от природных (ландшафтных) условий конкретной местности.

### Экологическое состояние природно-территориальных комплексов Петропавловского района

Экологическая ситуация в Петропавловском районе на региональном фоне достаточно стабильная и соответствует среднему уровню экологической напряженности – четвертому рангу (комплексное районирование территории России по экологической и социально-экономической ситуации, Институт географии РАН, 2002).

Однако в пределах района проявляются негативные естественные и антропогенные факторы, снижающие природно-ресурсный потенциал, устойчивость и позитивные свойства природно-территориальных комплексов, ухудшающие экологические условия района. Нередко это сопровождается частичной или полной деградацией ландшафтных комплексов, снижением их бонитета и позитивного воздействия на хозяйственную деятельность и здоровье населения.

Начиная с конца 17 - начала 18 в., природные комплексы района вступили в этап активного антропогенного развития. Под воздействием различных форм хозяйственной деятельности (преимущественно в процессе сельскохозяйственного освоения) произошла значительная трансформация южно-лесостепного и степного ландшафта района в первично-производный вариант природно-хозяйственных систем (ПХС) со значительным развитием полевых, лугово-пастбищных, селитебных, лесокультурных и, в меньшей мере, аквальных, дорожных и карьерно-отвальных ландшафтов. Изменения природной среды Петропавловского района в историческое время заметно отразились на его экологической обстановке.

Сравнительный анализ восстановленной и современной структуры ландшафтных комплексов района свидетельствует о значительном её упрощении, что в целом негативно сказывается на устойчивости и продуктивности природно-хозяйственных систем, а также экологическом состоянии территории.

Экологическое состояние плакорного типа местности вполне удовлетворительное. Это доминирующий тип местности района, на его долю приходится 42,2% территории района. Приурочен он к возвышенным хорошо дренированным междуречьям, имеющим уклоны до 30, что определяет целый ряд благоприятных экологически значимых признаков: высокобонитетные зональные типы почв, устойчивые группировки растительности, геохимически относительно чистые ландшафты. Плакорный тип местности также обладает наиболее высоким природно-ресурсным потенциалом, активно используется в сельскохозяйственном производстве в качестве пахотных угодий. В этой связи ухудшение его экологических свойств, в основном, связано с несоблюдением правил агротехники, что приводит к разрушению почвенной структуры, ухудшению агрофизических свойств, дегумификации. Другим не менее важным фактором усиления экологической напряженности в рамках плакорного типа местности выступает упрощение его морфологической структуры в результате повсеместной распашки. Отсутствие лесных полос, в ряде мест необходимого количества полезащитных лесных полос и естественных ландшафтно-стабилизирующих комплексов, в частности, ООПТ приводит к ослаблению здесь процессов саморегуляции ландшафтно-экологических условий.

Экологическое состояние склонового типа местности в пределах района наиболее напряженное. Склоновый тип местности занимает 35,5% площади Петропавловского района. Экологическими достоинствами этого типа местности являются ландшафтное разнообразие, наличие современных типичных и реликтовых растительных группировок, значительного средостабилизирующего потенциала, эстетически ценных свойств и др. Специфика природных свойств склонового типа местности – интенсивное проявление эрозии, оползней, карста – сдерживает его хозяйственное использование и нередко предопределяет экологическую напряженность данного комплекса. Склоновые ландшафты в рамках района в наибольшей мере требуют оптимизации экологической обстановки. Повышение бонитета, более эффективное использование склоновых земель и улучшение их экологического состояния возможно на основе соответствующих мелиоративных и природоохранных мероприятий. Склоновый тип местности целесообразно максимально использовать в качестве структурного элемента экологического каркаса. Именно здесь возможна организация особо-охраняемых природных территорий без значительных экономических потерь для хозяйства района.

Экологическое состояние надпойменно-террасового типа местности в значительной мере зависит от его литогенной основы, прежде всего, древнеаллювиальных песчаных отложений (боровых песков). Современное экологическое состояние урочищ этого типа местности определяется легким механическим составом субстрата, геофизическими свойствами песков, подверженностью к перевеванию при незначительном нарушении плотности, повышенной пористостью и особыми водными свойствами. Надпойменно-террасовый тип местности сформировался на левобережьях Дона, Толучеевки, Криуши и Матюшиной. Им занято 13,2% территории Петропавловского района. Его сравнительно благоприятное экологическое состояние поддерживается высокой степенью залесенности (в особенности на территории Дона). К числу наиболее сильно проявляющихся негативных в экологическом отношении процессов здесь следует отнести дефляцию, которой подвержены участки, лишенные развитого растительного покрова. В этих местах достаточно часто происходит перевевание песков и перенос пыли, вызывающие загрязнение приземных слоёв воздуха.

Экологическое состояние пойменного типа местности, включающего поймы речных долин (9,1% от всей площади района) в значительной мере зависит от режима рек, характера использования пойменных ландшафтов и поступающих на пойму со стороны водоразделов загрязнителей. Располагаясь на более низком гипсометрическом уровне, пойменные ландшафты в большей мере загрязнены вредными химическими веществами, чем местности водораздельных пространств. В ряде мест снижение ресурсного потенциала пойм вызвано неумеренным выпасом скота, распашкой земель (пойма р. Матюшиной), аккумуляцией эрозионных наносов, спрямлением русел рек и выборочным осушением кормовых угодий (поймы рек Козынка и Толучеевка).

### Состояние подземных и поверхностных вод

Экологическое состояние подземных вод. Здоровье местного населения Петропавловского района во многом зависит от качества питьевой воды. Для подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения и приготовления пищи, обязательна качественная характеристика содержания микроэлементов, регулируемая требованиями «Санитарные правила и нормы «Питьевая вода» 2.1.4.559-96, а также установление содержания в воде азотных соединений, таких как нитраты, нитриты и аммоний.

Детальные исследования концентрации элементов-загрязнителей подземных вод эксплуатационных водоносных горизонтов и комплексов в пределах района не проведены. Сравнительный анализ качества подземных вод на общем фоне Воронежской области позволяет сделать вывод о том, что получившие здесь распространение преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые и кальциево-магниевые воды характеризуются повышенным содержанием железа и жесткостью, минерализация их составляет от 0,1 до 1,0 г/дм³.

Качество подземных вод в целом удовлетворительное, вероятность загрязнения питьевых вод невелика. В отдельных случаях возможно загрязнение вод в процессе их эксплуатации – разрушение водопроводных систем, скважин, колодцев, а также при несоблюдении санитарно-гигиенических правил водопотребителями при осуществлении заборов воды. В крупных населённых пунктах водозабор производится при помощи скважин, имеются водопроводы. В 2008 году на окраине с. Петропавловки для целей водоснабжения пробурено три скважины. Во многих местах водопроводная сеть сильно изношена.

В теплый период года для питьевых нужд в сравнительно небольшом объеме используются также родниковые воды, выходящие на поверхность в долинах рек (у с. Новобогородицкое, вблизи хутора Гондарева и др.). Расход родника в долине р. Криуши у с. Новобогородицкое составляет около 2 л/сек. С целью предотвращения загрязнения родников требуется их обустройство.

Экологическое состояние поверхностных вод. Поверхностные воды района, включающие реки, озера и пруды характеризуются удовлетворительным экологическим состоянием, что объясняется отсутствием значительных загрязнителей (крупных стоков ферм, скотомогильников, промышленных объектов, хранилищ ГСМ) и сокращением применения пестицидов, минеральных и химических удобрений на сельскохозяйственных полях и пастбищных угодьях.

Ресурсы местного поверхностного стока Петропавловского района невелики – 38 тыс. м³/км² в год (среднегодовой объем поверхностного стока составляет 0,063 км³) – А.Г. Курдов, 2006. Такого объема поверхностных вод недостаточно для полного удовлетворения в воде района без ущерба природной среде, поскольку значительная часть поверхностных вод должна использоваться для поддержания оптимального экологического состояния, прежде всего, долинно-речных систем. В этой связи зарегулирование поверхностного стока путем создания прудов и водохранилищ требует детальных комплексных исследований и ландшафтно-экологического обоснования целесообразности такого рода мероприятий.

Ранее (1990 г.) на базе поверхностных вод осуществлялось выборочное орошение в пойме р. Толучеевки, на левобережье р. Матюшиной вблизи с. Краснофлотское и на водоразделе балок Криничная и Матюшинская (западнее с. Огорево), для орошения водозабор осуществлялся из прудов. Всего в районе орошалось 3037 га сельхозугодий. В настоящее время многие оросительные системы не действуют. Для выборочного  полива и водопоя скота используется незначительный объем  поверхностных вод.

### Состояние воздушного бассейна

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Петропавловского района являются печное отопление, автомобильный транспорт, пыльные бури, сжигание стерни и поджоги степной растительности. Практически полное отсутствие промышленных предприятий (имеется небольшой кирпичный завод и пищевой комбинат) во многом предопределяет достаточно высокую степень чистоты воздушных масс района.

По имеющимся данным загрязнение воздуха за счет основных загрязнителей – печного отопления и автотранспорта в пределах района составляет около 100 т в год, т.е. содержание газов в воздухе, вызванное этими источниками невелико. На 1 м² в год выпадает примерно 60 мг загрязняющего вещества. Это примерно в три раза меньше ежегодного естественного загрязнения. При работе автомобильного транспорта, применяемом печном отоплении и палах в атмосферу попадают: оксид углерода, оксид азота, углеводороды, сажа, диоксид серы, свинец и его соединения. Однако существующее загрязнение на автотрассе Калач – Богучар и в с. Петропавловке незначительное и не превышает ПДК.

К 2011 году, в результате реализации плана газификации района, выбросы загрязнителей в атмосферу должны сократиться на 30 т в год, что, безусловно, положительно скажется на экологической обстановке и, прежде всего, здоровье населения.

Таким образом, состояние воздушного бассейна Петропавловского муниципального района по санитарно-гигиеническим условиям можно считать благоприятным, уровень загрязнения атмосферы незначителен, поэтому какие-либо особые мероприятия, направленные на оптимизацию воздушной среды, не требуются.

### Состояние почвенного покрова.

Почвы – основное богатство Петропавловского района, важнейший природный и экономический ресурс, чуткий индикатор ландшафтно-экологической обстановки. Почвы – не только основа сельскохозяйственного производства района, но и ведущий фактор экологически стабильного развития его природной среды. От состояния почв во многом зависит степень экологической напряженности и эффективность природопользования.

Почвенный покров района длительное время, начиная с середины 18 века, испытывает мощное воздействие антропогенных факторов, связанное с почти повсеместной распашкой степей и интенсивным использованием пашни в сельскохозяйственном производстве. Площадь сельхозугодий включает 126,1 тыс. га. На пашню приходится 100,2 тыс. га (62,2 % от общей площади района).

В процессе длительного сельскохозяйственного использования пахотных земель состояние их ухудшилось. Об этом свидетельствует снижение содержания гумуса в почвах, ухудшение структуры, агрофизических и водных свойств основных подтипов черноземов, образующих почвенный покров района. Наглядные представления об этом дают результаты почвенных исследований, проводившихся Б.П. Ахтырцевым, в частности, наиболее распространенных в пределах района черноземов обыкновенных.

При этом отмечается, что, в целом, черноземы обыкновенные характеризуются удовлетворительным структурным состоянием. Однако на современном этапе использования для них характерно большое рассеивание показателей структурно-агрегатного состава, зависящее от приемов обработки почвы, возделываемых культур и других факторов.

Наибольшее отрицательное воздействие на структуру черноземов обыкновенных оказывают чистые пары и возделывание пропашных культур, под влиянием которых в пахотном горизонте коэффициент структурности снижается до 2,2 – 2,5, а сумма водопрочных агрегатов крупнее 1 мм составляет в среднем от 3 до 22%, в то время как на целинных участках Каменной степи – 68 – 75%. Под зерновыми культурами структура разрушается в меньшей мере. Коэффициент структурности в пахотном горизонте под зерновыми равен 2,7 – 3,2, а количество водопрочных агрегатов крупнее 1 мм составляет 13 – 27%.

Большое положительное влияние на структурное состояние черноземов обыкновенных оказывают многолетние травы и лесные полосы. Под травами коэффициент структурности увеличивается до 3,7 – 4,6, полностью восстанавливается водопрочность агрегатов крупнее 1 мм (их количество возрастает в среднем до 17 – 32%). По сравнению с распаханными в облесенных черноземах через 30 – 40 лет коэффициент структурности возрос до 5,0 – 5,6, сумма водопрочных агрегатов крупнее 1 мм – до 20 – 38%. Физические свойства черноземов обыкновенных оцениваются на разных угодьях от удовлетворительных до хороших (Б.П. Ахтырцев, А.Б. Ахтырцев, 1993).

Ухудшение пахотных земель происходит вследствие уменьшения количества вносимых органических и минеральных удобрений, нарушения севооборотов, расширения монокультуры, сокращения земельных мелиораций.

Из естественных факторов, снижающих бонитет почвенного покрова, ведущая роль принадлежит плоскостной, линейной и ветровой эрозии. Плоскостной смыв и активное проявление линейной эрозии распространены преимущественно в условиях склонового типа местности, на участках с развитой овражно-балочной сетью и на распаханных склонах крутизной более 30. Это, прежде всего, правобережья р. Толучеевки и р. Криуши, а также прибалочные и приовражные склоны. Ветровая эрозия наиболее активно проявляется на юге района в местах распространения легкосуглинистых, супесчаных и песчаных почв (левобережье р. Дон). В районе повсеместно требуется усиление мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия почв.

### Экологическое состояние лесов

Несмотря на расположение Петропавловского района на юго-востоке Среднерусской возвышенности, где произрастание лесов сильно затруднено засушливым климатом, лесистость района достаточно высока (8%). Общая площадь лесов составляет 14 тыс.га, в том числе 11 тыс. га сосновых и 3 тыс.га лиственных лесов. Наряду с этим, на междуречьях располагаются полезащитные лесные полосы (610 км), противоэрозионные лесные полосы (385 км) и придорожные лесные полосы (150 км).

Сравнительно высокая лесистость района объясняется наличием преимущественно искусственных (сосновых) лесов (около 80%), посадка которых осуществлялась в соответствие с Государственным планом преобразования природы (1948 г.).

Естественные – это дубравные леса. На их долю приходится около 20% лесопокрытой площади района. В своем распространении они носят инсулярный (островной) характер. Основной древесной породой их является дуб черешчатый. Петропавловский район – южный форпост плакорных дубрав европейской части России. Распространены они здесь крайне неравномерно и тяготеют к долинам рек, балкам и оврагам. Сравнительно крупные дубравы, частично выходящие на плакор, сохранились на правобережье р. Толучеевки (лес «Панов» - около 600 га, «Косогорский» - 150 – 200 га, «Высокий» - 120 га). Это преимущественно порослевые дубравы III – IV класса бонитета. Высота деревьев в них достигает  20 – 23 м. В целом, для района характерны байрачные дубравы, произрастающие по балкам и оврагам. В составе байрачных дубрав к дубу обычно примешиваются вяз, клен, липа, ясень, береза, груша. В кустарниковом подлеске нередко можно встретить бересклет бородавчатый, орешник, клен татарский. Байрачные леса, как правило, небольших размеров (от 1 – 2 до 50 – 60 га). Они характеризуются средней продуктивностью. Однако в зависимости от местных лесорастительных условий она сильно варьирует. Это преимущественно низкоствольные дубняки, имеющие высокую степень старения. В подлеске их часто присутствуют лугово-степные и сорные растения. Пойменные дубравы произрастают в основном на пойме Дона. Фрагменты пойменных дубрав и ольховых лесов имеются в низовье р. Толучеевки. Пойменные дубравы представляют собой порослевые леса высокой генерации и средней производительности, произрастающие на кратковременно затопляемых участках с ослабленными аллювиальными процессами.

Сосновые леса характерны для южной части района, в строении которой большую роль играют аллювиальные отложения, слагающие левобережные террасы Дона. Сосновые посадки имеются на левобережье рек Толучеевки и Криуши, а также в низовье р. Матюшиной. Сосновые леса произрастают на песчаных и супесчаных почвах. Высота деревьев обычно не превышает 15 – 20 м. В ряде мест сформировались среднего бонитета боры с хорошо развитым подлеском. Насаждения сосны относятся к категории природоохранных. Они выполняют почвозащитную и водоохранную функции, препятствуют развитию эоловых процессов, повышают эстетические качества ландшафта, создают хорошие условия для развития рекреации и оптимизации экологической обстановки района.

Сохранение лесов и поддержание их оптимального санитарно-гигиенического состояния – важнейшая проблема лесопользования района. Основную роль в этом плане играют Бычковское и Березняговское участковые лесничества, входящее в состав Калачеевского лесничества Воронежской области.

Экологическое состояние лесов в первую очередь требует усиления работ, направленных на восстановление лесных массивов, проведение санитарных рубок, сохранение лесов от участившихся пожаров, принятие эффективных мер по борьбе с вредителями леса, осуществление мониторинга за состоянием лесных экосистем.

### Обращение с отходами

На территории Петропавловского района всего два промышленных предприятия – Кирпичный завод и пищевой комбинат. По своему статусу это небольшие предприятия. Производственные отходы их незначительны и находятся под необходимым контролем непосредственно самих предприятий и санитарно-гигиенических служб района. Вблизи дорог и населенных пунктов имеются несанкционированные свалки бытового мусора, что совершенно не приемлемо и указывает на необходимость создания оборудованных полигонов, занимающихся приемом и складированием бытовых отходов. В расчетный срок предлагается осуществить приобретение оборудования по первичной сортировке и переработке отходов. В каждом крупном населенном пункте определить площадки для временного складирования помета и навоза.

### Выводы по оценке современной экологической ситуации в Петропавловском районе

1. Экологическая обстановка на территории Петропавловского района, в целом, благоприятна. Лишь на сравнительно небольших участках она носит негативный характер. Превалирующую роль в осложнении экологической обстановки играют не антропогенные, а естественные факторы (линейная и ветровая эрозия, периодически повторяющиеся засухи, поздневесенние и ранневесенние заморозки, малоснежные зимы, пыльные бури, зимние оттепели).

2. Уровень загрязнения приземных слоев воздуха незначителен и не требует проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна района.

3. Качество подземных вод, используемых для водоснабжения населенных пунктов, удовлетворительное. Получившие здесь распространение преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые и кальциево-магневые воды характеризуются повышенным содержанием железа и высокой жесткостью. Воды реки Толучеевки и Криуши достаточно чистые. Локальные загрязнения наблюдаются в местах водопоя скота.

4. Пахотные угодья во многих местах подвержены плоскостной эрозии.  Степень загрязнения почв уменьшается в результате сокращения, а в ряде мест и полного изъятия из сферы сельскохозяйственного производства минеральных удобрений и пестицидов.

5. Экологическое состояние лесов удовлетворительное. В составе их доминируют порослевые дубравы III – IV класса и посадки сосны обыкновенной. Почти во всех дубравах происходит массовое ослабление дуба черешчатого, что свидетельствует о регрессивной направленности развития дубравных комплексов, сопровождающейся снижением их бонитета и устойчивости. Сосновые леса нуждаются в санитарно-гигиенических мероприятиях.

6. Экологическое состояние природно-территориальных комплексов на уровне типов местности удовлетворительное и соответствует среднему уровню экологической напряженности (IV-рангу).

## Мероприятия по охране окружающей природной среды района (проектные предложения)

### Принципы охраны и рационального использования природной среды

Мероприятия по охране природной окружающей среды Петропавловского района – важнейшее звено в системе рационального природопользования. От степени сохранности и воспроизводства природных ресурсов зависит не только основная сельскохозяйственная отрасль района, но и экологическое состояние его территории.

Сохранение окружающей среды, предотвращение её от загрязнения, экологических катастроф, снижения природно-ресурсного потенциала и комфортности требует научного обоснования и решения как социально-экономических, так и природоведческих задач.

При разработке мероприятий, направленных на сохранение и оптимизацию природной среды района, необходимо руководствоваться следующими основными принципами: региональным, типологическим, парадинамическим, геохимическим и экологическим.

Применение регионального принципа при разработке природоохранных мероприятий для поддержания в оптимальном состоянии ландшафтно-экологического потенциала района позволяет учесть генезис, территориальную целостность, своеобразие индивидуальной структуры и современное состояние природно-территориальных комплексов регионального уровня, на территории которых располагается Петропавловский район (Калачского овражно-балочного южно-лесостепного и Южно-Калачского левобережно-балочного степного физико-географических районов).

Региональные различия природных условий территории района предопределяют необходимость дифференцированного подхода к охране природы, оптимизации природной среды и стабилизации экологической обстановки.

Особое значение для охраны и рационального природопользования имеет типологический принцип, основная суть которого заключается в учёте при проектировании природоохранных систем общих признаков, свойственных определённому типу урочищ и типов местности. Практика убеждает, что природоохранные мероприятия наиболее рационально осуществлять в рамках конкретных  типов местности. В данном случае под типом местности следует понимать относительно равноценную, с точки зрения хозяйственного использования, территорию, обладающую закономерным, только ей присущим сочетанием урочищ (Ф.Н. Мильков, 1970). Исходя из этого, рекомендуемые мероприятия необходимо дифференцировать применительно к каждому типу местности, получившему развитие в пределах Петропавловского района - плакорному, склоновому, надпойменно-террасовому и пойменному. При этом особое внимание следует уделить анализу ландшафтной структуры типов местности и, прежде всего, природной специфике их доминантных и характерных урочищ.

Природоохранные и любые другие оптимизирующие мероприятия в рамках типов местности должны осуществляться с учётом их зональных, высотно-геоморфологических и литологических особенностей. Например, при проектировании и реализации природоохранных систем для плакорного типа местности необходим учёт специфики плакора как лесостепной, так и степной зон, абсолютных высот положения плакора в рельефе, характера горных пород, образующих его литогенную основу, а также требуется учёт своеобразия почв, растительности и животного мира.

Эффективность и успешное функционирование природоохранных систем во многом зависит от характера взаимодействия их с ландшафтами. Учёт специфики такого рода взаимодействия необходим для проектирования природоохранных и оптимизирующих систем длительного функционирования. Получение информации в данном случае возможно при реализации динамического принципа - установления динамических особенностей взаимодействия ландшафтных комплексов. Решению этой задачи может служить концепция о парадинамических и парагенетических ландшафтных системах.

При проектировании природоохранных систем также необходим учёт геохимических особенностей ландшафтов и их экологического состояния. Применение этих принципов будет способствовать созданию недостающих в районе ландшафтостабилизирующих объектов, способных поддерживать устойчивое развитие и оптимальное экологическое состояние природной среды Петропавловского района.

### Мероприятия по охране природных компонентов и ландшафтов

### Охрана атмосферного воздуха.

Как уже отмечалось выше, основными источниками загрязнения атмосферного воздуха территории Петропавловского района являются автомобильные транспортные средства, печное отопление, пыльные бури, палы.

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств необходима реализация организационно-правовых, архитектурно-планировочных, конструкторско-технических и эксплуатационных мероприятий, предусматривающих защиту природной среды и, прежде всего, охрану атмосферного воздуха от загрязнения химическими и другими вредными веществами.

В соответствии с законом №96-Ф3 от 04.05.1999 г. (ред. От 22.08.2004 г. №122-Ф3) «Об охране атмосферного воздуха» запрещается производство и эксплуатация транспортных и иных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Закон обязывает регулярно контролировать соответствие транспортных средств природоохранным требованиям. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов в порядке, определённом Правительством Российской Федерации.

В районе наиболее заметное загрязнение атмосферного воздуха транспортными средствами фиксируется в пределах автодороги Калач-Богучар, где наблюдается достаточно интенсивное движение автотранспорта. На других дорогах (просёлочных) и в населённых пунктах влияние транспортных средств на загрязнение воздуха незначительно.

Для снижения загрязнения воздуха, вызванного печным отоплением, необходима более интенсивная газификация населённых пунктов района, способная существенно сократить (на 30 т в год) выбросы загрязнителей атмосферы. Что же касается других факторов загрязнения воздуха – песчаных бурь и палов, то они, соответственно, требуют в первом случае мелиоративных, а во втором – административных воздействий.

В перспективе позитивную роль в охране атмосферного воздуха призваны сыграть рациональные планировочные решения (архитектурно-планировочные мероприятия), предусматривающие правильное взаимное размещение источников выброса и населённых мест, обоснование параметров и функционального назначения санитарно-защитных зон и др.

### Охрана вод

Охрана подземных вод. Основным источником водоснабжения Петропавловского района являются подземные воды. Водозаборы обычно осуществляются в населённых пунктах или в непосредственной близости от них (с.Петропавловка). Для извлечения воды используются скважины и колодцы шахтного типа.

В целях предотвращения истощения запасов подземных вод и предохранения их от загрязнения необходимы следующие мероприятия:

- обоснование и создание зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- обустройство колодцев и родников;

- рациональное размещение водозаборов на территории района;

- контроль и регулирование режима водоотбора подземных вод;

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием водозаборов и водораспределительных систем (водопроводов);

- контроль за качеством и эксплуатационными запасами подземных вод.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в местах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны, которые устанавливаются для охраны скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Функциональное назначение, размеры и характер обустройства санитарных зон приводятся в проектной документации. В пределах санитарной зоны различают три пояса, выполняющих определённую профилактическую роль.

Первый пояс зоны санитарной охраны радиусом 50 м включает участок водозаборного сооружения. По существующим требованиям территория пояса должна быть соответствующим образом обустроена – спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. На её территории запрещается строительство и не должны находиться объекты, не имеющие какого-либо отношения к эксплуатации водозаборных и водопроводящих сооружений.

Второй пояс зоны санитарной охраны включает территорию в радиусе около 0,5 км, но не менее воронки депрессии. Основное назначение пояса - защита водоносного горизонта от бактериальных загрязнений. В этой связи на его территории запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, а также запрещается применение удобрений и ядохимикатов.

Третий пояс зоны санитарной охраны располагается по периферии второго пояса на смежной с ним территории. Это территория ограничений, на которой запрещается складирование ядохимикатов, твёрдых отходов, горюче-смазочных материалов и других объектов, способных вызвать химическое загрязнение подземных вод.

Охрана поверхностных вод.  К поверхностным водам Петропавловского района принадлежат воды поверхностного стока. Это воды рек, озёр, искусственных водоёмов, временных водотоков. Охрана поверхностных вод заключается в предотвращении загрязнения их органическими веществами, минеральными удобрениями, ядохимикатами, сточными водами, а также в предотвращении засорения и истощения. В пределах района в наибольшей мере загрязнены воды р. Дон. Воды малых рек - Толучеевки, Криуши, Матюшиной и Меловатки - в меньшей мере подвержены загрязнению. Однако все реки нуждаются в охране их вод.

Мероприятия по охране поверхностных вод предусмотрены в Правилах охраны поверхностных вод, утверждённых Госкомприроды СССР от 21.02.91г. К числу основных мер, направленных на сохранение поверхностных вод принадлежат: создание водоохранных зон, очистка сточных вод, организация мониторинга водных объектов.

В условиях Петропавловского района наиболее актуальной является организация водоохранных зон с целью сохранения и предотвращения загрязнения рек, озёр, прудов. В качестве водоохранных зон выступают территории, примыкающие к акваториям этих водных объектов. Это своеобразные буферные зоны, смягчающие и нейтрализующие негативное воздействие внешней среды на аквальные комплексы. В пределах водоохранных зон требуется соблюдение специального природоохранного режима.

Ширина водоохранной зоны установлена Водным кодексом РФ РФ. В соответствии с кодексом в пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. Как правило, в водоохранную зону малых рек входит прирусловая пойма, террасы, крутые склоны берегов, бровки и склоновые овраги.

Ширина водоохранных зон установлена как для рек, так и для искусственных водоёмов и озёр. Согласно Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ минимальная ширина водоохранных зон прудов и водохранилищ от уреза воды при НПУ при акватории до 0,5 км² равна 50 м, для водохранилищ и прудов имеющих ценное рыбохозяйственное значение - 200 м.

Ширина водоохраной зоны для рек определяется длиной реки от истока: до 10 км – 50 м; от 10 до 50 км – 100 м; от 50 и более м – 200 м. Для рек Петропавловского района этот показатель максимальный для р. Дон – 200 м. Что же касается других рек района, то он для р.Толучеевки – 200 м; р.Криуши – 100 м; р.Матюшиной – 50 м.

Особую роль в охране поверхностных вод от загрязнения, заиления и засорения играют водоохранные лесные насаждения, расположенные вдоль побережий водоёмов и рек.

Малые реки района чутко реагируют на характер хозяйственной деятельности в пределах их бассейна. Это обязывает соблюдения природоохранных мероприятий на площади водосбора в процессе хозяйственного использования его территории. Нельзя допускать распашки склоновых поверхностей, выпаса скота на берегах рек, обработки полей ядохимикатами. Охрана вод малых рек наиболее эффективна на основе фитомелиорации – создания вдоль берегов лесных полос или лугов, размещения у вершин оврагов илофильтров из кустарниковой и травянистой растительности, закрепления оврагов лесопосадкой или земляными противоэрозионными валами.

### Охрана почв

Сохранение почв района от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения или иного негативного воздействия хозяйственной деятельности и природных факторов – одна из основных задач рационального природопользования.

Современные требования к использованию земель значительное внимание уделяют вопросам охраны почвенного покрова. Согласно требованиям законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №136-Ф3 от 25.10.2001 г.) акцентируется внимание на предотвращении деградации, загрязнения, а также  обеспечении улучшения и восстановления земель. Исходя из этого, использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими их сохранность, плодородие и устойчивость к негативным воздействиям хозяйственной деятельности и естественных факторов.

Сохранение почв в хорошем состоянии достигается при помощи соответствующих агротехнических приёмов обработки почвы, внесения необходимых удобрений и проведения требующихся мелиоративных мероприятий. В последнее время особая роль в экологической защите почв отводится ландшафтно-адаптивному земледелию – главному пути преодоления экологического неблагополучия в сельскохозяйственном производстве многих районов, в т.ч. и Петропавловского.

К числу основных приёмов охраны почв района относятся:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- научно обоснованная организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиорация почв (снежные мелиорации, орошение, борьба с засолением и др.);

- защита почв от загрязнения химическими веществами.

Защита почв от эрозии требует комплекса мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. Наиболее эффективны гидротехнические мероприятия – создание земляных противоэрозионных валов позволяет сразу же после их устройства остановить развитие линейной эрозии. Противоэрозионное воздействие агротехнических и лесомелиоративных мероприятий проявляется более плавно, чем  гидротехнические мероприятия.

Для защиты почв от ветровой эрозии эффективны полезащитные лесные полосы в совокупности с комплексом противоэрозионных агротехнических и мелиоративных мероприятий. Например, положительный результат даёт замена плуга плоскорезом, безотвальная обработка почвы.

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами целесообразно использовать экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.).

### Охрана растительности

Леса, луга, степи на территории Петропавловского района играют не только большую ландшафтно-экологическую роль, но и имеют значительную хозяйственную ценность. Леса являются поставщиками древесины, луга предстают в виде сенокосных угодий и пастбищ, степи являют собой резерваты генофонда фитомелиорантов, медоносов, лекарственных и реликтовых растений. На меловых склонах сохраняются ковыльные степи, группировки иссопников и тимьянников.

В видовом составе наиболее разнообразна растительность пойменных лугов. Луга имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных.

Леса района состоят преимущественно из искусственных насаждений сосны обыкновенной и порослевых дубрав III – IV класса бонитета. Сосновые леса располагаются на песчаных речных террасах. Природоохранная роль сосновых посадок исключительно велика. Они закрепляют на значительной площади (около 11000 га) песчаные массивы, препятствуют развитию эоловых процессов, формированию песчаных гряд, бугристых песков и дюн; способствуют оптимизации ландшафтно-экологической обстановки. Не менее позитивную роль играют и получившие распространение в пределах района дубравы. Например, байрачные дубравы сдерживают развитие линейной эрозии, регулируют запасы влаги, улучшают микроклимат смежных территорий.

В качестве мер по сохранению и улучшению лугов и пастбищ рекомендуется:

- регулирование водного режима почв;

- проведение культуртехнических мелиораций (срезка кочек, очистка от кустарников, выравнивание поверхности);

- внесение органических и минеральных удобрений;

- посев трав.

В особой защите нуждаются леса. Правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышение их ресурсного и экологического потенциала регламентируется Лесным кодексом (2006г). Для сохранения лесов района первостепенное значение приобретают:

- восстановление леса на вырубках, гарях и выжигах;

- санитарно-оздоровительные мероприятия;

- обеспечение пожарной безопасности;

- защита лесов от вредных организмов;

Для района важной задачей является сохранение степей, фрагменты которых приурочены к склонам речных долин и балок. Наибольшую научную ценность имеют ковыльные степи с участием меловых реликтов на склонах долин рек Толучеевки и Меловатки.

### Охрана животного мира

Животный мир Петропавловского района находится под мощным воздействием хозяйственной деятельности. Антропогенный пресс – главная причина исчезновения многих видов животных. В конечном итоге все это негативно сказалось на экосистемах, что особенно заметно проявилось с момента заселения и освоения территории района (первая половина 18 столетия). Прогрессирующее ухудшение среды обитания многих животных, не регулируемая в течение длительного времени охота и рыбная ловля существенно истощили фауну. Все это указывает на необходимость усиления охраны животного мира на основе комплексного подхода и учета современной ландшафтно-экологической ситуации, сложившейся в районе.

Из этого следует, что любая деятельность, влекущая за собой изменения среды обитания животных и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (ст. 19, 21 – 23 Закона «О животном мире» №52 – Ф3 от 24.04.1995 г.). Отсюда следует, что хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшили собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйства района.

Решению задач, связанных с охраной животного мира, способствовало бы усиление охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении животных. В этой связи целесообразна организация охраняемых территорий и акваторий местного значения. Вместе с тем, охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться вариантом обустройства природной среды, например, улучшение водной среды, почвенно-растительного покрова, микроклимата и т.п. Этому также способствовало бы создание специализированных охотничьих хозяйств, заказников и экологических каркасов.

### Сохранение ландшафтного разнообразия и совершенствование сети особо охраняемых природных территорий

На территории Петропавловского района в условиях преобладающих открытых полево-степных пространств, занятых преимущественно агроландшафтами, особую значимость приобретает усиление ландшафтного разнообразия путем создания сети небольших по площади объектов охраны природы – своеобразных резерватов локальных островных ландшафтов, способных существенно разнообразить и усилить устойчивость освоенных территорий. В качестве таких объектов могут выступать участки степей, лесные массивы, западинные лугово-болотные комплексы, закустаренные ложбины стока и др. По мнению специалистов оптимальная плотность таких микрозаказников в условиях лесостепи должна составить 1/км², в степи – 2/км².

Длительное воздействие антропогенных факторов на природную среду предопределяет необходимость разработки мероприятий, направленных на сохранение существующего ландшафтного разнообразия – важнейшего фактора ландшафтно-экологического равновесия в районе.

Значительную роль в сохранении природного разнообразия и поддержания устойчивого развития ландшафтов играют особо охраняемые природные территории (ООПТ). Они могут включать объекты как естественного, так и антропогенного происхождения. Как правило, это природные комплексы, их компоненты или элементы. Большинство из них частично или полностью исключены из хозяйственного использования в целях сохранения уникальных ПТК, генофонда, историко-культурного, эстетического и научного наследия, а также оказания благоприятного воздействия на природную среду.

Основными структурными элементами особо охраняемых территорий являются заповедники, заказники и памятники природы. На территории Петропавловского района располагается два памятника природы: «Красноселовка» (памятник природы геологического профиля) и «Степные склоны по р. Толучеевка» (памятник природы биологического профиля).

Безусловно, такого количества ООПТ в пределах района недостаточно. Исходя из существующих представлений, касающихся ландшафтно-экологического равновесия и устойчивого развития природной среды, на долю ООПТ должно приходиться 10% территории района.

К числу приоритетных в природоохранном отношении природных объектов могут быть отнесены пойменные ландшафты реки Дон, псаммофитные степи донских террас, кальцефитные степи меловых склонов р. Толучеевки, фрагменты сосновых боров левобережья Дона, плакорные дубравы на правобережье р. Толучеевки у с. Индычий, карстовые родники в долине р. Криуши и др. На последующих стадиях территориального планирования (генеральные планы СП) предлагается дополнительно обосновать включение вышеперечисленных объектов в состав  ООПТ.

### Формирование и поддержание ландшафтно-экологического каркаса

Для стабилизации и оптимизации экологической обстановки района необходимо создание ландшафтно-экологического каркаса (ЛЭК). В данном случае под ландшафтно-экологическим каркасом понимается сконцентрированная система тесно взаимодействующих в процессе функционирования и развития естественных и антропогенных ландшафтов, способных обеспечить оптимальное экологическое состояние, социально-экономическую ценность и устойчивость развития района.

Основными элементами каркаса в условиях района могут выступать особо охраняемые природные территории, лесные массивы, пойменные луга, сменные залежи, аквальные комплексы, лесные полосы и другие объекты, от характера размещения, количества, разнообразия, параметров и функционирования которых во многом зависит эффективность воздействия ландшафтно-экологического каркаса на природную среду.

Создание ландшафтно-экологического каркаса района требует решения ряда задач:

- установление оптимального соотношения структурных элементов каркаса;

- обоснование параметров равновесного состояния каркаса;

- гармоничное вписание проектируемых объектов каркаса в ландшафт;

- управление развитием каркаса и др.

Реализация этих задач возможна на основе глубокого анализа информации о природной специфике, хозяйственном использовании и экологическом состоянии территории района.

Ландшафтно-экологический каркас должен представлять единую геоэкологичскую систему, занимающую около 40% территории района и состоящую из четырех основных функционально связанных групп элементов: ядер (узлов), экологических коридоров, буферных зон и малоразмерных объектов охраны природы (МРОО). При этом каждая группа элементов и отдельные элементы должны выполнять строго определенные средообразующие функции.

Ядра (узлы) ландшафтно-экологического каркаса предназначены для выполнения основных средообразующих функций непосредственного поддержания ландшафтно-экологического равновесия, ландшафтного разнообразия и позитивного воздействия на природную среду. В качестве ядер каркаса должны выступать наиболее устойчивые обладающие высоким ландшафтно-экологическим потенциалом и ландшафтоформирующими свойствами природные комплексы. В пределах района функции ядер каркаса в данный период выполняют наиболее сохранившиеся долинно-речные ландшафты (Дона, Толучеевки, Криуши, Меловатки, Матюшины), крупные инсулярные лесные массивы (дубравы, сосновые боры) и некоторые другие объекты. Следует различать ядра регионального и локального уровня.

Функционирование ландшафтно-экологического каркаса возможно при условии наличия взаимосвязей между его ядрами. Для этой цели требуется организация сети экологических коридоров и придания им статуса ООПТ. Экологические коридоры призваны выполнять преимущественно транспортные функции, т.е. это основные магистрали вещественно-энергетического обмена между ядрами. В данный период роль экологических коридоров на территории района выполняют долины и русла рек, балки, овраги, лесные полосы, ленточные леса. При проектировании дополнительных ландшафтно-экологических коридоров необходимо учитывать возможности транзита по ним основных потоков вещества (миграции животных, растений, химических элементов, поверхностных и подземных вод), связи с ядрами каркаса, особенности взаимодействия с ландшафтами смежных территорий. На территории района целесообразна организация экологических коридоров двух уровней: регионального и локального. Первые из них должны обеспечивать связи между ядрами регионального уровня, вторые – между ядрами каркаса локального уровня. Например, к коридорам регионального уровня следует отнести долину р. Дон и долину р. Толучевка. Что же касается долин малых рек, овражно-балочной сети, лесных полос, то они образуют экологические коридоры локального уровня.

Для смягчения негативного воздействия антропогенного и естественного факторов на ядра, экологические коридоры и микроразмерные особо охраняемые территории необходимо создать буферные зоны, которые будут выполнять функции биомембраны, сдерживая проникновение инородных элементов и негативных процессов вовнутрь структурных элементов каркаса.

Ширина буферных зон зависит от размеров и конфигурации элементов экологического каркаса. На территории района структурные элементы каркаса представляют в виде широких и узких линейных полос, участков многоугольной и округлой формы. Установление оптимальной ширины буферных зон возможно на основе методических приемов, получивших отражение в специальной литературе (В.В. Суханов, 1993; К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева, 2002 и др.).

Малоразмерные объекты охраны природы необходимы для восстановления нарушенных ландшафтов типов местности. Наиболее эффективна их роль в поддержании локального экологического баланса в агроландшафтах (на распаханных территориях), где нет лесных полос. Как правило, это должны быть объекты небольших размеров (до 10 га), расположенные в соответствии с ландшафтной структурой конкретных местностей. Густота сети МРОО должна обеспечивать ее функциональное назначение при минимальном выводе из хозяйственного оборота земель. Например, на плакорном типе местности, где редко встречаются крупные участки с естественными хорошо сохранившимися ландшафтами, при проектировании каркаса к МРОО целесообразно отнести ПТК менее ценные с хозяйственной точки зрения, но способные обеспечить стабильное функционирование ЛЭКа (крупные ложбины стока, суффозионные западины и котловины, островные дубравы, участки степей и т.п.).

При организации ландшафтно-экологического каркаса требуется функциональная увязка не только его элементов, но и установление взаимодействия с ландшафтами смежных территории. Другим не менее важным моментом является решение правовых задач – придание элементам каркаса статуса особо охраняемых природных территорий.

Сохранение существующего естественного экологического каркаса и формирование на его основе оптимального ландшафтно-экологического каркаса будет способствовать поддержанию ландшафтно-экологического баланса и устойчивого развития природной среды Петропавловского района.

### Организация мониторинга природной среды района

С целью слежения за состоянием окружающей природной среды и предупреждения создающихся критических ситуаций, вредных или опасных для здоровья людей и других элементов экосистемы необходимо создание на территории района мониторинга окружающей человека природной среды.

К числу основных задач мониторинга принадлежат:

- слежение за состоянием и динамикой природных геосистем;

- прогнозирование взаимодействия и трансформации природных и технических систем;

- управление развитием ландшафтно-экологической ситуации.

В основу принципов организации мониторинга могут быть положены наиболее устоявшиеся теоретические положения, касающиеся вопросов изучения состояния, динамики, прогнозирования и управления развитием структурных элементов природной среды. Объектами мониторинга в данном случае выступают физико-географические компоненты, ландшафтообразующие процессы и ландшафты.

Физико-географические компоненты в системе мониторинга должны исследоваться на локальном уровне в рамках границ района. Главное внимание при этом следует уделить современному состоянию компонентов природы и, прежде всего, их биотической составляющей, а также состоянию растительности, почвенного покрова, воздуха, подземных и поверхностных вод.

Наблюдения за ландшафтообразующими процессами базируются на слежении особенностей проявления основных источников развития современных ландшафтов. К числу этих источников принадлежит четыре разновидности ландшафтообразующих факторов: климатогенный, тектогенный, биогенный и антропогенный.

Интеграция источников развития ландшафтов в пределах Петропавловского района воспринимается как единый, сложно протекающий процесс. Однако на самом деле здесь ландшафтообразующий процесс носит дифференцированный характер, предопределенный спецификой ведущего звена развития тех или иных природно-территориальных комплексов. Учитывая эту особенность, мониторинг ландшафтообразующих процессов следует осуществлять на основе генетического принципа.

Объектом особо пристального внимания при осуществлении мониторинга должны стать негативные физико-географические процессы, оказывающие отрицательное воздействие на ландшафты и природно-ресурсный потенциал территории района. К ним принадлежат эрозионные процессы, оползни, карст, суффозия и дефляция; негативные проявления климата и режима поверхностных вод.

Мониторинг ландшафтов района должен быть основан на получении информации о важнейших свойствах природно-территориальных комплексов – их структуре, генезисе, динамике, потенциале, состоянии и направленности развития. Для этого необходимы комплексные ландшафтные исследования, проведение ландшафтного картографирования и профилирования. На основе этих материалов может быть осуществлен отбор природных объектов мониторинга (характерных, доминантных и редких урочищ), выполнено обоснование размещения площадок, станций, точек и контрольно-смотровых полос мониторинга предусмотрено проведение стационарных и полустационарных слежений за состоянием окружающей природной среды.

Организация мониторинга окружающей природной среды позволит прогнозировать возможное развитие негативных ландшафтно-экологических процессов на территории района, заблаговременно принимать меры по их нейтрализации и эффективно проводить мероприятия, направленные на сохранение и восстановление природно-ресурсного потенциала.

## Общие выводы

- В связи с аграрной направленностью, небольшим удельным весом промышленных предприятий и транспортно-дорожного комплекса уровень загрязнения атмосферы на территории Петропавловского района незначителен. Учитывая это обстоятельство, особые мероприятия по охране воздушного бассейна не требуются.

При расширении газификации населенных пунктов района и, как следствие, сокращении загрязнения воздуха печным отоплением, а также при необходимом контроле транспортных средств на предмет соответствия их технических нормам выбросов негативное воздействие на атмосферный воздух будет сведено до минимума.

- Для сохранения чистоты подземных вод района необходим контроль за санитарно-гигиеническим состоянием водозаборов и водораспределительных систем. Необходимо обустройство колодцев и родников. Для охраны поверхностных вод требуется усилие функционального назначения водоохранных зон рек, озер, прудов. С целью охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения вокруг водоемов и водотоков следует в большей мере создавать водоохранные лесные насаждения.

- В целях охраны почв от эрозии, предотвращения потерь гумуса и снижения бонитета необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер. Особую роль призвано сыграть ландшафтно-адаптивное земледелие.

Сохранение почв от загрязнения требует организации необходимого количества свалок и полигонов по приему мусора, ликвидации несанкционированных свалок, своевременного вывоза бытового мусора.

- Для охраны лесов и поддержания их функционального назначения допускаются проведение только выборочных рубок, рубок ухода за лесом и санитарных рубок. Необходимы мероприятия, направленные на охрану, защиту и воспроизводство лесов, охрану их от пожаров и вредителей.

- В целях сохранения и поддержания бонитета лугов и пастбищ должен регулироваться выпас скота с учетом сроков развития травостоя и состояния пастбищ.

- Для охраны животного мира ограничить деятельность, влекущую за собой ухудшение среды обитания животных. Выделить участки с ограниченной хозяйственной деятельностью для сохранения определенных видов животных.

- Предусмотреть сохранение ландшафтного разнообразия, совершенствование сети особо охраняемых природных территорий, формирование ландшафтно-экологического каркаса и организацию мониторинга природной среды района.